灵鱿科技远程监控与控制协议

V1.0.0

修订历史

| Date | Version | Description | Author | Reviewed By | Approve By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-01 | V1.0.0 | 首版：MQTT 车端推流与远程控制 | — | — | — |
| 2026-07-03 | V1.0.0 | 文档定稿：§12 关闭；模式 B m/s+rad；WORK 枚举；view 1–4 定稿 | — | — | — |
| 2026-07-04 | V1.0.0 | 补充云平台对接说明（§2、§11）；view 5/6 与 §10.3 对齐 | — | — | — |

1 编写目的

定义 远程监控与控制模块 中，第三方平台与 车端 之间的 MQTT 通信规范，供第三方平台统一引用。

V1.0 覆盖两类能力：

- 车端摄像头推流（2010004）

- 车端远程控制（2010002 / 2010005 / 2010008）

通讯链路：

第三方平台 → MQTT（dev/sub · dev/reply）→ EMQX → 车端 MQTT 适配层 → 车端业务软件

2 适用范围

本文档规定第三方平台与 车端 之间的 MQTT 通信（Topic：dev/sub · dev/pub · dev/reply）。

| 对接方式 | 适用文档 |
| --- | --- |
| 第三方 直连 EMQX，向车端发布/订阅 MQTT | 本文档 V1.0 |

本文档覆盖的 MQTT 能力：

| 能力 | 指令 type |
| --- | --- |
| 开启/关闭视频推流 | 2010004 |
| 遥控车辆 | 2010005 |
| 修改参数 / 设备控制 | 2010002 |
| 紧急开关 | 2010008 |
| 状态上报 | 1010001（dev/pub） |
| Topic 与消息信封 | dev/sub、dev/reply |

3 系统架构

| 方向 | 说明 |
| --- | --- |
| 第三方 → EMQX | 发布 dev/sub/{clientId}；订阅 dev/reply/{clientId} |
| EMQX → 车端 | 车端订阅 dev/sub；发布 dev/reply |
| 链路 | 第三方监控/控制平台 → MQTT → EMQX → 车端 MQTT 适配层 → 车端业务软件 |

对接原则：

- 第三方以 MQTT 客户端 身份连接 EMQX，与车端使用同一套 Topic 规范。

- 车辆唯一标识为 clientId（与 MQTT ClientId 一致）。

- 密码/密钥解析规则由部署方私下约定，不在本文档公开。

4 连接与认证

4.1 车辆注册

- 在平台注册车辆，获得 clientId 及密钥文件

- 密钥文件部署至车端指定路径

- 配置 EMQX 服务地址、端口

4.2 MQTT 连接参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ClientId | 车辆注册编号 | 与 clientId 一致 |
| Username | 车辆注册编号 | 同 ClientId |
| Password | 自密钥文件解析 | 解析规则私下约定 |
| Keep Alive | 60 秒（推荐） | — |
| 协议版本 | MQTT 3.1.1 / 5.0 | 以 EMQX 部署为准 |

4.3 在线状态（可选）

EMQX 规则引擎将上下线事件转发至 online_status/{clientId}（retain）。第三方可订阅 $share/{app_name}/online_status/+ 获取车队在线状态。

5 Topic 规范

5.1 第三方需订阅

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/reply/{clientId} | 车辆对下发指令的回复 |
| online_status/{clientId} | 在线/离线（可选） |

5.2 第三方需发布

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/sub/{clientId} | 向指定车辆下发控制/推流指令 |

5.3 车端行为

| Topic | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dev/sub/{clientId} | 车端订阅 | 接收控制指令 |
| dev/reply/{clientId} | 车端发布 | 回复指令结果 |

6 消息信封

6.1 下发指令（第三方 → 车）

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 是 | 消息唯一 ID（建议雪花算法），车端回复时原样回传 |
| time | Long | 是 | 毫秒时间戳 |
| type | String | 是 | 指令类型，格式 AAABBBB |
| data | Object | 是 | 业务数据体 |

json

{


  "id": 1686004858937364480,


  "time": 1740469352000,


  "type": "2010005",


  "data": {}


}

6.2 指令回复（车 → 第三方）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 回传下发的 id |
| code | Integer | 200=成功；400=参数错误；422=语义错误；500=车端异常 |
| msg | String | 人类可读描述；成功时为 "ok" |
| time | Long | 毫秒时间戳 |
| type | String | 回传下发的 type |
| data | Object | 附加数据 |

json

{


  "id": 1686004858937364480,


  "code": 200,


  "msg": "ok",


  "time": 1740469352100,


  "type": "2010004",


  "data": {}


}

6.3 通用约定

| 约定 | 说明 |
| --- | --- |
| 未知字段 | 接收方忽略，不报错 |
| 回复超时 | 除 2010005 外，车端应在 5 秒内 dev/reply |
| QoS | 见各指令章节；2010005 高频场景可降为 0 |
| clientId | 统一用 MQTT ClientId，payload 中 不得重复传 vehicleId |
| 回复信封 | code、msg 必须在 JSON 顶层，不得嵌套在 data 内 |

7 指令类型（V1.0）

| 方向 | type | 名称 | 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方→车 | 2010002 | 修改参数 / 设备控制 | §8.2 |
| 第三方→车 | 2010004 | 开启/关闭视频推流 | §9 |
| 第三方→车 | 2010005 | 遥控车辆 | §8.1 |
| 第三方→车 | 2010008 | 紧急开关 | §8.3 |

8 远程控制

远程控制分为三类：底盘遥控（2010005）、设备控制（2010002）、急停（2010008）。

8.1 2010005 遥控车辆

8.1.1 说明

远程遥控底盘运动（不含云台；云台见 §8.2.3 target=GIMBAL）。
车端不要求 dev/reply 回复（低时延优先）。
高频下发时，发布频率 不超过 30 Hz，不低于 10 Hz。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Topic | dev/sub/{clientId} |
| QoS | 2（高频遥控可协商降为 0） |
| 车辆回复 | 不需要 |

8.1.2 data 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| speed | Number | 否 | 模式 B：底盘速度，单位 m/s（正前进，负后退） |
| angle | Number | 否 | 模式 B：转向量，单位 rad（正左转，负右转） |
| command | String | 否 | 遥控命令枚举，见 §10.4 |
| speedLevel | Integer | 否 | 速度档位 1–N |
| seq | Integer | 否 | 指令序号，防乱序 |

两种兼容模式（优先 command）：

| 模式 | 字段 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| A. command | command + speedLevel + seq | 方向键、档位 |
| B. speed/angle | speed + angle | 直连物理量遥控 |

模式 B — 物理单位与车型兼容（当前车端实现）

| 字段 | 类型 | 单位 | 限幅 | 约定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| speed | Number | m/s | ±1.0 | 正前进，负后退 |
| angle | Number | rad | ±0.524（≈30°） | 正左转，负右转 |

MQTT payload 不区分车型；第三方始终下发 speed（m/s）与 angle（rad）。车端按车型配置映射为 MCU A1 指令：

| 车型 | 车端对 angle 的解释 |
| --- | --- |
| 阿克曼 | 前轮转向角（rad） |
| 四转四驱 / 差速 | 底盘转向/旋转指令（rad）；车端内部换算为各轮速或运动学参数 |

模式 A — command 与 speedLevel

| command | 说明 | speedLevel 对应速度 |
| --- | --- | --- |
| FORWARD | 前进 | L1/L2/L3 → 0.3 / 0.6 / 1.0 m/s |
| BACKWARD | 后退 | L1/L2/L3 → 0.15 / 0.3 / 0.5 m/s |
| LEFT / RIGHT | 原地转向 | ±0.3 rad，忽略 speedLevel |
| STOP | 停止 | speed=0, angle=0 |
| PAUSE | 暂停 | 预留 |

档位 P/N/R/D 映射： P/N→STOP；R→BACKWARD+L1；D→FORWARD+L1。

8.1.3 示例：远程前进

json

{


  "id": 1686004858937364485,


  "time": 1740469352000,


  "type": "2010005",


  "data": {


    "command": "FORWARD",


    "speedLevel": 2,


    "seq": 1001


  }


}

8.1.4 示例：speed/angle 模式

json

{


  "id": 1686004858937364486,


  "time": 1740469352100,


  "type": "2010005",


  "data": {


    "speed": 0.6,


    "angle": 0


  }


}

8.1.5 建议下发频率

| 场景 | 建议频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 远程驾驶 | 10–30 Hz | 松开按键发 STOP |
| 急停 | 立即单次 | 优先使用 2010008 |

8.2 2010002 修改参数 / 设备控制

8.2.1 说明

用于 灯光、转向、制动、云台、作业机构 等离散控制。
支持 flat 字段 与 target 模型 两种方式，可并存；更新时发送。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Topic | dev/sub/{clientId} |
| QoS | 2 |
| 车辆回复 | 需要，5 秒内 dev/reply |

8.2.2 flat 字段（灯光 / 转向）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| brake | Integer | 制动，见 §10.1 |
| headlights | Integer | 大灯 0/1/2/3（关/近光/远光/全开） |
| ultrasonic | Integer | 超声波 0/1 |
| screen | Integer | 屏幕 0/1 |
| turnSignals | Integer | 转向灯，见 §10.2 |

示例：远光 + 双闪

json

{


  "id": 1686004858937364480,


  "time": 1740469352000,


  "type": "2010002",


  "data": {


    "headlights": 1,


    "turnSignals": 3


  }


}

8.2.3 target 设备控制（云台 / 作业 / 喇叭）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| target | String | GIMBAL / WORK / AUDIO |
| command | String | 见下表 |
| params | Object | 必填；无参时传 {} |

target 枚举

| target | 说明 |
| --- | --- |
| GIMBAL | 云台 PTZ |
| WORK | 作业机构 |
| AUDIO | 喇叭 |

GIMBAL command： MOVE、MOVE_STEP、ZOOM_IN、ZOOM_OUT、HOME、SET_PRESET、GOTO_PRESET、STOP

WORK command： SET（params.action 见 §10.6，on=true/false）、STOP

WORK params.action 枚举（V1.0）

| action | 说明 |
| --- | --- |
| SWEEP | 清扫 |
| SPRAY | 洒水 |
| SUCTION | 吸污 |
| DUMP | 卸料 |

示例：云台步进右转

json

{


  "type": "2010002",


  "data": {


    "target": "GIMBAL",


    "command": "MOVE_STEP",


    "params": { "pan": 5.0 }


  }


}

示例：启动作业

json

{


  "type": "2010002",


  "data": {


    "target": "WORK",


    "command": "SET",


    "params": { "action": "SWEEP", "on": true }


  }


}

8.2.4 典型控制映射

| 操作 | MQTT |
| --- | --- |
| 前进/后退/转向/停止 | 2010005 command + seq |
| 档位 P/N/R/D | 2010005，见 §8.1.2 |
| 急停 / 解除 | 2010008 EMERGENCY_STOP / RELEASE |
| 近光/远光/转向/双闪 | 2010002 headlights / turnSignals |
| 作业机构 | 2010002 target=WORK |
| 喇叭 | 2010002 target=AUDIO |
| 云台 | 2010002 target=GIMBAL |

8.3 2010008 紧急开关

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Topic | dev/sub/{clientId} |
| QoS | 2 |
| 车辆回复 | 需要 |

data

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| action | String | EMERGENCY_STOP / RELEASE |

json

{


  "id": 1686004858937364488,


  "time": 1740469352000,


  "type": "2010008",


  "data": {


    "action": "EMERGENCY_STOP"


  }


}

9 摄像头推流：2010004

9.1 说明

控制车端 摄像机 向指定地址推流。推流协议为 WebRTC；推流地址由 流媒体服务 分配后，经 2010004 下发至车端。

开启推流后，须 周期重复下发 2010004 作为心跳；若在约定周期内未收到，车端 自动关闭推流。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Topic | dev/sub/{clientId} |
| QoS | 2 |
| 车辆回复 | 需要 |
| 传输协议 | WebRTC |
| url 来源 | 流媒体服务分配 |

9.2 data 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | Integer | 是 | 0=关闭，1=开启 |
| view | Integer | 条件 | 摄像头视角，见 §9.3 |
| url | String | 条件 | WebRTC 推流地址；status=1 时必填 |

url 具体格式（WHIP/WHEP、信令 URL、token 等）由流媒体服务定义。

9.3 摄像头视角（view）

| 值 | 枚举名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FRONT | 前视 |
| 2 | RIGHT | 右视 |
| 3 | REAR | 后视 |
| 4 | LEFT | 左视 |
| 5 | SURROUND | 环视（可选，待车端/云平台上线） |
| 6 | PTZ | 云台（可选） |

9.4 推流约定

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 车端推流协议 | WebRTC |
| 推流 url | 流媒体服务分配，经 2010004 下发车端 |
| 编码 / 分辨率 / 码率 | 流媒体服务默认或配置 |

9.5 心跳关流

开启推流后须以一定周期重复下发 2010004；若连续 n 个周期未收到，则关闭推流。

| 参数 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| heartbeatIntervalSec | 5 | 重复下发开流指令的间隔（秒） |
| maxMissedHeartbeats | 3 | 容忍丢失次数，超时关流 |

9.6 单路示例

json

{


  "id": 1686004858937364484,


  "time": 1740469352000,


  "type": "2010004",


  "data": {


    "status": 1,


    "view": 1,


    "url": "https://stream.example.com/webrtc/push/{sessionId}"


  }


}

9.7 多路视频

每路摄像头 独立申请推流 url，再 独立下发 2010004（各自 view + url + 心跳）。

分配 url → 2010004 { view:1, url: "..." }  // 前视


分配 url → 2010004 { view:2, url: "..." }  // 右视


…

9.8 关闭推流

json

{


  "id": 1686004858937364487,


  "time": 1740469353000,


  "type": "2010004",


  "data": {


    "status": 0,


    "view": 1


  }


}

10 枚举定义

10.1 BrakeStatus

| 值 | 枚举名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | OFF | 关闭 |
| 1 | ON | 开启 |

10.2 TurnSignal（2010002.turnSignals）

| 值 | 枚举名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | OFF | 全灭 |
| 1 | LEFT | 左转 |
| 2 | RIGHT | 右转 |
| 3 | HAZARD | 双闪/警示 |

10.3 CameraView（2010004.view）

| 值 | 枚举名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FRONT | 前摄像头 |
| 2 | RIGHT | 右摄像头 |
| 3 | REAR | 后摄像头 |
| 4 | LEFT | 左摄像头 |
| 5 | SURROUND | 环视（可选扩展） |
| 6 | PTZ | 云台画面（可选扩展） |

10.4 RemoteDriveCommand（2010005.command）

| 枚举名 | 说明 |
| --- | --- |
| FORWARD | 前进 |
| BACKWARD | 后退 |
| LEFT | 左转 |
| RIGHT | 右转 |
| STOP | 停止 |
| EMERGENCY_STOP | 急停 |
| PAUSE | 暂停 |

10.5 EmergencyAction（2010008.action）

| 枚举名 | 说明 |
| --- | --- |
| EMERGENCY_STOP | 紧急停止 |
| RELEASE | 解除急停 |

10.6 WorkAction（2010002 WORK params.action）

| 枚举名 | 说明 |
| --- | --- |
| SWEEP | 清扫 |
| SPRAY | 洒水 |
| SUCTION | 吸污 |
| DUMP | 卸料 |

11 典型联调流程

以下流程适用于 MQTT 直连 联调。

11.1 打开单路视频（MQTT 直连）

1. 第三方准备流媒体服务，获得 push URL


2. 每 5s 发布 2010004 { status:1, view:1, url:"..." }


3. 等待 dev/reply code=200


4. 在流媒体侧拉流验证


5. 停止时发 status:0 或停止心跳

11.2 远程驾驶

1. 开启所需视频路 2010004


2. 以 10–30 Hz 发布 2010005 { command:"FORWARD", speedLevel:2, seq:N }


3. 松开时发 command:"STOP"


4. 急停：2010008 EMERGENCY_STOP（优先于 2010005）

11.3 云台控制

2010002 { target:"GIMBAL", command:"MOVE_STEP", params:{ pan, tilt } }

附录 A：指令速查

| 需求 | type | Topic 发布 | 回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开视频 | 2010004 | dev/sub | 有 |
| 关视频 | 2010004 | dev/sub | 有 |
| 远程前进 | 2010005 | dev/sub | 无 |
| 开大灯 | 2010002 | dev/sub | 有 |
| 云台转动 | 2010002 | dev/sub | 有 |
| 急停 | 2010008 | dev/sub | 有 |