云平台远程监控与控制

API 确认单（V2.0）

（请 Hasun / 云平台填写）

文档版本：V2.0 · 2026-07-04

范围：鉴权、车辆状态、开流/关流、远程反控（2010002/5/8）

不含：室内雷达感知（见《发给Hasun-监控页雷达感知API确认单》）

联调方式：前端本地 npm run dev 直连 admin-api（无独立测试环境）

协议正文：remote-monitor/docs/灵鱿科技远程监控与控制协议-V2.0-云平台API篇.md

目录

2. 开摄像头 — POST /device/instructions type=2010004

sztu 实测（hasun-test）：view 1–4 已抓包验证；每次请求开启单路，响应字段为 url / name / info / status。

2.1 请求格式

{

"deviceId": "hasun-test",

"type": "2010004",

"data": { "status": 1, "view": 1 }

}

view：1=前，2=右，3=后，4=左，5=环视。五路监控需对 view 1–5 分别请求。

2.2 五路对照（sztu · hasun-test）

| view | info | name（实测） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 前 | 前 | KRIPC_93002871_100 | ✅ 已抓包 |
| 2 右 | 右 | KRIPC_93003115_86 | ✅ 已抓包 |
| 3 后 | 后 | KRIPC_93003115_60 | ✅ 已抓包 |
| 4 左 | 左 | KRIPC_93002892_28 | ✅ 已抓包 |
| 5 环视 | 待确认 | 待抓包 | ⏳ 待 Hasun 确认 |

2.3 响应示例（view=1）

{

"code": 0,

"data": [{

"name": "KRIPC_93002871_100",

"url": "https://sztu-video.lingubot.cn/.../webrtc?...&type=play",

"info": "前",

"status": 1

}],

"msg": ""

}

WebRTC：对每路 url POST offer SDP，换取 answer SDP 后播放。

2.4 待 Hasun 确认（视频）

| 确认项 | Hasun 答复 |
| --- | --- |
| view=5 环视响应 name / info 格式 |  |
| 无环视硬件时 data 为空 [] 还是报错 |  |
| view=6 云台流是否支持 |  |
| 哪些 deviceId 有五路摄像头 |  |

3. 关摄像头 — status=0 + cameraName

关流使用开流响应 data[].name，不使用 view。

{

"deviceId": "hasun-test",

"type": "2010004",

"data": { "status": 0, "cameraName": "KRIPC_93002871_100" }

}

| 确认项 | Hasun 答复 |
| --- | --- |
| 关流后响应 status 仍为 1 的含义 |  |
| 无观众自动关流超时 T 秒 |  |

4. 车辆状态 — GET /device/select_device_detail_by_id

聚合车端 1010001，约 1Hz。前端监控页约 3s 轮询。

sztu 实测 hasun-test：有 battery、workStatus、taskId、nextNodeName、position；无 position_xyz、heading。

| 字段 | 说明 | hasun-test 实测 |
| --- | --- | --- |
| battery / workStatus / taskId | 基础遥测 | 有 |
| position | GPS 经度,纬度 | 有（近 0） |
| position_xyz / heading | 室内地图位姿 | 无 |
| nextNodeName / nextNodeTime | 任务节点 | 有 |
| 确认项 | Hasun 答复 |
| detail 何时映射 position_xyz、heading 等字段 |  |
| 列表 details 嵌套 vs 平铺规范 |  |

5. 远程反控 — POST /device/instructions

路径与开流相同；type 不同。code=0 表示云平台已受理转发。

| type | 用途 | sztu |
| --- | --- | --- |
| 2010005 | 遥控 WASD / speed+angle | HTTP 受理 ✅ |
| 2010002 | 灯光 / 云台 / 作业等 | HTTP 受理 ✅ |
| 2010008 | 急停 / 解除 | 待联调 |
| 2010001 | 任务下发 | 待文档化 |

5.1 2010005 示例（模式 A）

{

"deviceId": "LU2605000922",

"type": "2010005",

"data": { "command": "FORWARD", "speedLevel": 2, "seq": 1 }

}

| 确认项 | Hasun 答复 |
| --- | --- |
| 2010002/2010008 仅受理还是同步返回车端 dev/reply |  |
| 车端离线/超时 HTTP 错误码与秒数 |  |
| 2010005 车端执行 M1 联调结论 |  |
| 2010001 任务 Body 示例 |  |

6. HTTP 错误码（请 Hasun 补充）

| code | 含义 | Hasun 补充 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功（含已受理转发） |  |
| 401 | 未登录 / Token 失效 |  |
| 403 | 无权限 |  |
| 502 | 车端离线或转发失败 |  |
|  | 其他业务错误码 |  |

7. 验收清单

☐ view 1–4 开流 + WebRTC 播放正常

☐ 关流 cameraName 逐路关闭正常

☐ detail 返回监控页所需遥测字段

☐ 2010005 / 2010002 / 2010008 反控链路明确（受理或 reply）

☐ deviceId 与 clientId 映射书面确认

8. Hasun 确认签字

| 确认项 | 答复 |
| --- | --- |
| view=5 环视计划与 JSON |  |
| 关流语义 / 自动关流 T 秒 |  |
| detail 扩展字段计划 |  |
| 反控 reply 格式 / 超时 |  |
| 其他说明 |  |

联系人：________________    日期：________________