中转机 beidou-bridge 启动与加车操作手册

MQTT 无外网现场  |  中转机 192.168.199.88  |  现场测试车 LU2605000922  |  版本 2026-07-02

适用：中转机完全无外网；车端经 5G/MQTT 上报 1010001；北斗侧 HTTP register + 定时推送。程序目录示例：D:\beidou-bridge。

# 第 0 章  现场环境速查（先填/核对）

| 项 | 填写值 | □ |
| --- | --- | --- |
| 中转机 IP | 192.168.199.88 | □ |
| Mosquitto 端口 | 1883（监听 0.0.0.0） | □ |
| bridge HTTP 端口 | 8080 | □ |
| health | http://192.168.199.88:8080/health | □ |
| register | http://192.168.199.88:8080/api/v1/beidou/callback/register | □ |
| 北斗回调 URL | http://192.168.199.89:7055/patroL_vehicle/V1/vehicle/data | □ |
| 推送 frequency | 4000 ms | □ |
| 现场测试车 SN | LU2605000922 | □ |

# 第 1 章  架构与角色（牢记）

5G电脑/真车 ──MQTT:1883──► 中转机(Mosquitto + beidou-bridge:8080) ──HTTP──► 北斗
                              ▲
                    车发 dev/pub/{SN}  1010001
                    车收 dev/sub/{SN}  2010001（反控 B2）

| 组件 | 是否开机自启 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Mosquitto | 建议设为自动 | services.msc → Mosquitto Broker |
| beidou-bridge | 默认不自启 | 手动双击 START-bridge.bat；窗口勿关 |
| 北斗 register | 配置持久化 | 存 data-site\beidou-callback.json，重启 bridge 可恢复 |

# 第 2 章  首次安装（中转机只做一次）

## 2.1  解压部署包

1. 将 beidou-bridge-site-20260702.zip 解压到 D:\beidou-bridge

2. 确认存在：START-bridge.bat、dist\main.js、config\site\、node_modules\

## 2.2  安装 Node.js

1. 双击 node-v24.18.0-x64.msi（或 Node 20 LTS），默认安装

2. 关闭并重新打开 cmd，执行 node -v，应显示 v20 及以上

## 2.3  安装并配置 Mosquitto

1. 安装 Mosquitto（U 盘安装包）

2. 编辑 C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf，末尾追加：

listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true

3. Win+R → services.msc → 启动 Mosquitto Broker，启动类型设为「自动」

4. 验证：netstat -an | findstr 1883  应看到 0.0.0.0:1883

## 2.4  开放防火墙（管理员 CMD，做一次）

netsh advfirewall firewall add rule name="MQTT-1883" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1883
netsh advfirewall firewall add rule name="Bridge-8080" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080

## 2.5  配置现场车辆（见第 3 章）

编辑 config\site\vehicles.yaml，写入现场测试车 LU2605000922。

# 第 3 章  加车辆 / 改车辆 ID（重要）

不用改程序代码、不用重新编译。只改配置文件，然后重启 bridge 并重新 register。

## 3.1  配置文件位置

D:\beidou-bridge\config\site\vehicles.yaml

## 3.2  只有一台现场测试车（当前）

vehicles:
  - vehicleId: "LU2605000922"
    clientId: "LU2605000922"
    floor: 1
    enabled: true

| 字段 | 含义 | 谁提供 |
| --- | --- | --- |
| vehicleId | 推送给北斗的 data.vehicleId | 车端 SN，与 clientId 相同 |
| clientId | MQTT Topic 里的 ID | 必须与车端 SN 完全一致 |
| floor | 推北斗时的楼层 | 现场约定，一般填 1 |
| enabled | 是否启用 | true=订阅并推送；false=忽略该车 |

改完必须：① 保存文件  ② 重启 START-bridge.bat  ③ 确认日志 subscribed dev/pub/LU2605000922  ④ 重新 register 北斗

## 3.3  多台车同时推北斗（扩展）

vehicles:
  - vehicleId: "LU2605000922"
    clientId: "LU2605000922"
    floor: 1
    enabled: true
  - vehicleId: "LU2606000100"
    clientId: "LU2606000100"
    floor: 1
    enabled: true

每增加或修改一辆车 → 重启 bridge + 重新 register。

## 3.4  发给车端的参数（每台车各一套）

【MQTT 连接】
Broker IP：192.168.199.88
端口：1883
完整地址：mqtt://192.168.199.88:1883
用户名：（空）
密码：（空）

【设备 ID】
SN / clientId：LU2605000922

【Topic】
上报：dev/pub/LU2605000922   （type=1010001，约 1 秒 1 条，QoS 0）
订阅：dev/sub/LU2605000922   （收 2010001 下行，QoS 2）
回复：dev/reply/LU2605000922 （可选）

【注意】连的是中转机 Mosquitto，不是云平台公网 EMQX。

# 第 4 章  日常启动步骤（每次联调/开机后）

按顺序执行，不可跳步：

| 步骤 | 操作 | 预期/说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 确认 Mosquitto 在跑 | netstat 见 0.0.0.0:1883；否则 services.msc 启动 |
| ② | 双击 START-bridge.bat | 窗口保持打开，勿关 |
| ③ | curl 检查 health | status=up, mqttConnected=true |
| ④ | 确认 MQTT 订阅 | 日志：[mqtt] subscribed topic=dev/pub/LU2605000922 |
| ⑤ | 车端/模拟器发 1010001 | 真车联调时停掉 5G 模拟脚本 |
| ⑥ | register 北斗 | 首次、改车、改 yaml 后必做 |
| ⑦ | 验收 | 日志 pushed vehicle=LU2605000922；北斗回 code:1000 |

## 4.1  步骤 ②  启动中转程序

进入 D:\beidou-bridge，双击 START-bridge.bat。

正常日志示例：

[OK] MQTT mode, no .env needed
[mqtt] connected broker=mqtt://127.0.0.1:1883 ...
[mqtt] subscribed topic=dev/pub/LU2605000922
beidou-bridge listening on http://0.0.0.0:8080 dataSource=mqtt
[scheduler] no registration, push loop idle   ← 未 register 时出现，做完 4.3 即可

## 4.2  步骤 ③  健康检查

curl http://127.0.0.1:8080/health

预期：{"status":"up","dataSource":"mqtt","mqttConnected":true}

北斗侧测试：curl http://192.168.199.88:8080/health

## 4.3  步骤 ⑥  register 北斗

在中转机 PowerShell 执行（改车或首次必做）：

$body = '{"url":"http://192.168.199.89:7055/patroL_vehicle/V1/vehicle/data","frequency":4000}'
Invoke-RestMethod -Method POST `
  -Uri "http://127.0.0.1:8080/api/v1/beidou/callback/register" `
  -ContentType "application/json" -Body $body

成功标志：返回 code=0；data.vehicleIds 含 LU2605000922；日志出现 [scheduler] started ...

给北斗方的 register 地址：

POST http://192.168.199.88:8080/api/v1/beidou/callback/register

Body:
{
  "url": "http://192.168.199.89:7055/patroL_vehicle/V1/vehicle/data",
  "frequency": 4000
}

register 保存在 data-site\beidou-callback.json。重启 bridge 后一般自动恢复推送，不必重复 register（除非改车或改回调 URL）。

## 4.4  步骤 ⑤  5G 模拟（可选）

set VEHICLE_MQTT_BROKER=mqtt://192.168.199.88:1883
SIMULATE-vehicle.bat

模拟器 clientId 必须为 LU2605000922。真车联调时关闭模拟器。

# 第 5 章  停止与重启

| 操作 | 方法 |
| --- | --- |
| 停止 bridge | 关闭 START-bridge.bat 窗口或 Ctrl+C |
| 停止 Mosquitto | services.msc → 停止 Mosquitto Broker |
| 改 vehicles.yaml 后 | 关 bridge → 再开 START-bridge.bat → 重新 register |
| 重启电脑后 | Mosquitto 若设自动会自启；bridge 默认需手动启动 |

# 第 6 章  开机自启（可选，默认未开）

查是否已注册：Win+R → taskschd.msc → 任务计划程序库 → 找 BeidouBridge

注册自启（管理员 PowerShell）：

cd /d D:\beidou-bridge
npm run autostart:install

注意：自启脚本 scripts\windows\start-bridge.bat 默认不带 CONFIG_DIR=./config/site。现场 MQTT 建议继续用手动 START-bridge.bat，或先改自启脚本再加 CONFIG_DIR。

取消自启：npm run autostart:remove

# 第 7 章  常见问题

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| no registration, push loop idle | 未 register | 执行第 4.3 节 register |
| no status for vehicle=... | 车没发 MQTT 或 ID 不对 | 查车端 SN、Topic、5G 网络 |
| 订阅的是旧 ID | yaml 未改或未重启 | 改 vehicles.yaml → 重启 bridge |
| 5G 连不上 1883 | Mosquitto 只监听 127.0.0.1 | conf 加 listener 1883 0.0.0.0 |
| 北斗 register 失败 | 8080 防火墙/bridge 未起 | 开防火墙、确认 health |
| push failed | 中转机访问不了北斗 | 查 192.168.199.89:7055 网络 |
| 模拟能通、真车不通 | 车端 SN 与 yaml 不一致 | 两边统一为 LU2605000922 |

# 第 8 章  现场速查卡片（可剪贴）

【中转机】192.168.199.88
【Mosquitto】1883（0.0.0.0，匿名）
【bridge 启动】双击 START-bridge.bat（窗口勿关）
【health】http://192.168.199.88:8080/health
【register】POST http://192.168.199.88:8080/api/v1/beidou/callback/register
【北斗回调 url】http://192.168.199.89:7055/patroL_vehicle/V1/vehicle/data
【frequency】4000
【现场车 SN】LU2605000922
【加车配置】config\site\vehicles.yaml → 改完重启 + register
【车端 Topic】dev/pub/LU2605000922 发 1010001

# 第 9 章  模拟通过后 — 接下来还要做什么

若 5G 模拟 + 北斗 register 已验收通过，进入真车联调前请按下列顺序完成。模拟能通只说明「中转 ↔ MQTT ↔ 北斗 HTTP」链路 OK，真车还需统一 SN 并停掉模拟器。

## 9.1  必做（真车联调前）

| # | 事项 | 操作要点 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中转机改车号 | vehicles.yaml 改为 LU2605000922 → 重启 START-bridge.bat | □ |
| 2 | 重新 register | PowerShell POST register；vehicleIds 含 LU2605000922 | □ |
| 3 | 通知北斗 | 推送 data.vehicleId 已变为 LU2605000922 | □ |
| 4 | 参数发车端 | IP:1883、SN、Topic（见第 3.4 节） | □ |
| 5 | 车端确认 SN | 孟泽确认车上 SN = LU2605000922 | □ |
| 6 | 停模拟、上真车 | 关 SIMULATE-vehicle.bat；真车发 1010001 | □ |
| 7 | 真车验收 | 日志 pushed vehicle=LU2605000922；北斗 code:1000 | □ |

## 9.2  真车联调当日顺序

| 顺序 | 机器 | 动作 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 中转机 | Mosquitto 运行 + START-bridge.bat 保持 | health 正常；已订阅 dev/pub/LU2605000922 |
| ② | 5G 电脑 | 关闭 SIMULATE-vehicle.bat | 避免同 SN 重复上报 |
| ③ | 真车 | MQTT 连 192.168.199.88:1883，发 1010001 | 15 秒内有数据 |
| ④ | 中转机 | 看 bridge 日志 | pushed vehicle=LU2605000922 |
| ⑤ | 北斗 | 看回调服务 | 约 4 秒一条 POST，响应 code:1000 |

## 9.3  建议做（稳定运行）

| # | 事项 | 说明 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mosquitto 设自动 | services.msc → Mosquitto Broker → 自动 |  |
| 2 | bridge 手动启动 | 联调稳定前用手动 START-bridge.bat；稳定后再考虑自启 |  |
| 3 | 同步 U 盘/现场包 | vehicles.yaml、本手册、START-bridge.bat 拷到中转机 |  |
| 4 | 验收签字 | 填写本章末尾验收表，留档 |  |

## 9.4  可选（B1 通过后再做）

| 项 | 说明 | □ |
| --- | --- | --- |
| B2 反控 | 北斗 POST navigation → 车收 dev/sub 上 2010001 | □ |
| 坐标优化 | 真车定位正常后 x/y 非 0（不挡 B1） | □ |
| 多台车 | vehicles.yaml 加条目 → 重启 → register | □ |
| bridge 开机自启 | npm run autostart:install（需先改自启脚本 CONFIG_DIR） | □ |

## 9.5  联调前自检三问

1. 现场 vehicles.yaml 是否已是 LU2605000922？  □是  □否

2. 北斗 register 响应 vehicleIds 是否含 LU2605000922？  □是  □否

3. 车端是否已收到 MQTT 参数并准备联调？  □是  □否

# 第 10 章  明日工作计划（到场填写）

日期：________    负责人：________    现场联系人（孟泽/北斗）：________

| 时段 | 计划事项 | 负责人 | 结果 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 中转机：确认 Mosquitto + bridge 启动；核对 vehicles.yaml |  | □完成 | □ |
| 上午 | 重新 register；通知北斗 vehicleId=LU2605000922 |  | □完成 | □ |
| 上午 | 微信/当面把车端 MQTT 参数发给孟泽 |  | □完成 | □ |
| 下午 | 停 5G 模拟；真车连 MQTT 发 1010001 |  | □完成 | □ |
| 下午 | 验收：bridge pushed + 北斗 code:1000 |  | □完成 | □ |
| 下午 | 填写验收签字；遗留问题记录 |  | □完成 | □ |

遗留问题：

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

# 第 11 章  今日工作记录（摘要模板）

日期：2026-07-02（示例，到场改写）

| 类别 | 已完成事项 |
| --- | --- |
| 架构 | 确认无外网现场走 MQTT 模式：车端 5G → 中转机 Mosquitto → bridge → 北斗 HTTP |
| 中转机 | Node/Mosquitto/bridge 部署；CHECK-env 通过；START-bridge 运行 |
| 网络 | Mosquitto 0.0.0.0:1883；防火墙 1883/8080；health mqttConnected:true |
| 5G 模拟 | SIMULATE-vehicle 连 192.168.199.88:1883；MQTT 链路打通 |
| 北斗 | register 成功；北斗侧能收到定时推送（模拟数据） |
| 配置 | 现场测试车号更正为 LU2605000922（非 LU2606000100） |
| 文档 | 生成《中转机启动与加车操作手册》Word；明确启动/加车/register 流程 |
| 待办 | 真车联调；中转机 yaml 改车号并 re-register；参数同步孟泽 |

# 验收签字

| 阶段 | 日期 | 结果 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mosquitto + 防火墙 |  | □通过 □未通过 |  |
| bridge 启动 + health |  | □通过 □未通过 |  |
| 车辆 yaml + 车端 MQTT |  | □通过 □未通过 |  |
| 北斗 register |  | □通过 □未通过 |  |
| 5G 模拟验收 |  | □通过 □未通过 |  |
| 真车 MQTT 上报 |  | □通过 □未通过 |  |
| 真车推送北斗 |  | □通过 □未通过 |  |