云平台-机器人通信协议V1.0.0

修订历史

| Date | Version | Description | Author | Reviewed By | Approve By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 描述 | 作者 | 审核 | 批准 |
| 2026-06-24 | v1.0.0 | 第一版 | — |  |  |

目录

- 编写目的

- 适用范围

- 云平台服务组件

- IOT 交互流程

- 协议

- 车辆发起

- 云平台发起

1 编写目的

记录 AGV/巡检车辆与 云管理平台之间的 MQTT 通信协议。

通讯链路： 云管理平台 ──IOT MQTT（dev/sub·pub·reply）──► 车端mqtt_iot_bridge ──ROS ──► 机器人算法

2 适用范围

云管理平台（云服务）与车辆端 mqtt_iot_bridge 之间的 MQTT 通信；车端桥接层与算法层之间的载荷转换（见第 8 章）；前端、云端、车端开发联调参考。

3 云平台服务组件

EMQX 5.8.4、MySQL 5.7、redis 4.0 (1.9.1)

| 组件 | 版本 |
| --- | --- |
| EMQX | 5.8.4 |
| MySQL | 5.7 |
| Redis | 4.0 (1.9.1) |

4 IOT 交互流程

4.1 车辆注册

1：在云平台上注册车辆

2：注册车辆后云平台提供秘钥文件下载

3：将下载好秘钥文件保存到车辆指定位置

4：给车辆配置 EMQX 服务信息

4.2 车辆与 EMQX 建立连接

1：车辆启动读取 EMQX 相关的配置信息：秘钥文件、服务信息

2：车辆与 EMQX 建立连接

3：连接建立成功/失败

注：EMQX 使用 mysql 用户认证插件（emqx_auth_mysql）：根据 mysql 注册的用户名和密码验证连接用户是否合法。

4.3 车辆在线离线状态

1：车辆连接 EMQX 或断开与 EMQX 的连接会触发上线/下线事件

2：云服务在线则实时消费上线/下线事件，改变车辆在线状态

3：云服务离线，EMQX 将上线/下线事件保存到队列，待云服务上线后再继续消费

注：

- 上线事件 topic：$events/client_connected

- 下线事件 topic：$events/client_disconnected

- EMQX 配置规则将上线下线事件 topic 转到普通 topic，设置 retain 以防事件丢失：/mqtt/onoff/{sn}

- 云平台共享订阅：$share/{app_name}/online_status/+

部署时由规则引擎将 /mqtt/onoff/{sn} 转发至 online_status/{sn} 或等价 Topic，本文档统一写作 online_status/{clientId}。

4.4 车辆接收云平台指令

1：其它云服务通过 RPC 调用 EMQX 发布订阅消息，云服务下发指令给车辆

2：EMQX 向指令下发 topic 发布事件

3：车辆监听指令下发 topic 收到消息事件并对消息进行处理

4：车辆回复指令执行结果，向指令执行结果 topic 发布事件

5：EMQX 发布订阅消息，云服务监听指令执行结果 topic 处理指令执行结果消息

4.5 车辆数据上报云平台

1：车辆向发布 topic 发布数据消息事件

2：如果数据消息事件没来得及消费则将事件保存到消息队列

3：云服务消费数据消息事件并存储数据

5 协议

5.1 Topic 描述

车辆端订阅 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/sub/{clientId} | 订阅云服务下发事件。云服务通过此 topic 下发数据给车辆。 |

车辆端发布 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/reply/{clientId} | 向云服务发布回复事件。车辆收到云服务的数据后通过此 Topic 回复结果。 |
| dev/pub/{clientId} | 向云服务发布数据事件。车辆通过此 Topic 主动上报车辆数据：状态、任务数据等等。 |

云服务订阅 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/reply/+ | 订阅车辆回复事件。云服务下发数据给车辆后通过此 Topic 监听车辆回复结果。 |
| $share/{app_name}/dev/pub/+ | 订阅车辆发布事件。注意此 Topic 是共享 topic，同组多个云服务监听时事件只会被其中一个消费。 |
| $share/{app_name}/online_status/+ | 订阅车辆上线下线事件。 |

云服务发布 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/sub/{clientId} | 向车辆发布事件。云服务通过此 Topic 下发数据给车辆（含 1010002 确认回复）。 |

5.2 认证密钥

车辆客户端参数设置

| 字段 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ClientId | 填车辆注册时的编号 | 客户端 id |
| Username | 填车辆注册时的编号 | 登陆用户名 |
| Password | 从秘钥文件（4.1 车辆注册获取）按照规则解析出密码 | 登陆密码 |
| Keep Alive | 60 秒（推荐） | 心跳间隔 |

注：为了安全，解析规则由双方私下约定，不在协议中展示。

5.3 数据结构

云平台给车辆下发的数据结构

| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 1686004858937364480 | 云平台下发数据时携带的 id，车辆回复时回传 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010001 | 指令类型：AAABBBB，AAA 属于模块，BBBB 属于指令编码 |
| data | Object | {} | 附加数据，根据业务需要承接实际数据体 |

{

"id": 1686004858937364480,

"time": 1740469352000,

"type": "2010001",

"data": {}

}

车辆收到云平台数据回复的数据结构

| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 1686004858937364480 | 回传云平台下发的 id |
| code | Integer | 200 | 200：成功，500：失败 |
| msg | String | ok | 回复描述 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010001 | 回传云平台携带的 type |
| data | Object | {} | 附加数据 |

{

"id": 1686004858937364480,

"code": 200,

"msg": "ok",

"time": 1740469352100,

"type": "2010001",

"data": {}

}

车辆主动上报数据的数据结构

| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 1740469352001 | 车辆自定义，确保短时间内每条消息的 id 不一样 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 1010001 | 指令类型，详情见 5.3 指令类型表 |
| data | Object | {} | 附加数据 |

{

"id": 1740469352001,

"time": 1740469352000,

"type": "1010001",

"data": {}

}

5.3 指令类型表（持续更新）

IOT 基础指令

| 指令发起方 | 模块编码 | 指令编码 | 完整指令类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 101 | 0001 | 1010001 | 状态上报 |
| 车辆 | 101 | 0002 | 1010002 | 本地任务列表上报 |
| 车辆 | 101 | 0003 | 1010003 | 故障信息上报 |
| 云平台 | 201 | 0001 | 2010001 | 下发任务 |
| 云平台 | 201 | 0002 | 2010002 | 修改参数 |
| 云平台 | 201 | 0003 | 2010003 | 车辆出货 |
| 云平台 | 201 | 0004 | 2010004 | 开启视频 |
| 云平台 | 201 | 0005 | 2010005 | 遥控车辆 |
| 云平台 | 201 | 0006 | 2010006 | 查看车辆配置 |
| 云平台 | 201 | 0007 | 2010007 | 获取车辆点位信息 |
| 云平台 | 201 | 0008 | 2010008 | 紧急开关操作 |

6 车辆发起

6.1 车辆状态信息上报

描述

车辆1Hz定时上报自身的状态。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 0 |
| type | 1010001 |

字段

| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 1740469352001 | 车辆自定义，确保短时间内每条消息的 id 不一样 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 1010001 | 详情请看 5.3 |
| data | JSONObject |  | 状态信息，根据业务需求填数据 |

data 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| position | String | true | 车辆位姿信息（x,y,yaw），单位m，rad |
| workStatus | Integer | true | 0：空闲；1：任务中；2：暂停中；3：故障中；4：开机初始化中 |
| taskId | String | false | 执行任务的 id |
| taskProgress | Integer | 60 | 任务进度 0-100 |
| battery | Integer | 60 | 车辆电量 0-100 |
| speedMps | Number | 1.0 | 速度 m/s |
| brakeStatus | Integer | true | 紧急制动状态。0：关闭；1：开启 |

请求示例

{

"id": 1740469352001,

"time": 1740469352000,

"type": "1010001",

"data": {

"position": "114.05129,22.508236,3.14",

"workStatus": 1,

"taskId": "T001",

"taskProgress": 100,

"battery": 85,

"speedMps": 1.0,

"brakeStatus": 0

}

}

6.2 车辆上报本地配置的任务列表

描述

车辆上报本地配置的任务列表。未上传或者更新过后要执行上传动作。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |
| type | 1010002 |

字段

| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 1740469352002 | 车辆自定义，确保短时间内每条消息的 id 不一样 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 1010002 | 详情请看 5.3 |
| data | JSONArray |  | 任务列表信息 |

data 每项字段（与 7.1 任务 data 相同）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| taskId | String | 任务 id |
| taskName | String | 任务名称 |
| returnPoint | String | 返航点 |
| active | Boolean | 是否开启。True：开启；False：关闭 |
| cycleDays | Integer[] | 循环天数 |
| cycleType | String | EVERY_WEEK：每周；ODD_WEEK：单周；EVEN_WEEK：双周 |
| executionMode | String | IMMEDIATE：立即执行；SCHEDULED：计划任务 |
| startTime | String | 执行时间，hh:mm |
| taskNodes | List[obj] | 任务节点信息 |

taskNodes 节点

| 字段 | 类型 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| order | Integer | 节点顺序 |
| taskPoint | String | 节点名字 |
| duration | String | 停留时间 |

上报示例

{

"id": 1740469352002,

"time": 1740469352000,

"type": "1010002",

"data": [

{

"taskId": "LOCAL001",

"taskName": "早班巡检",

"returnPoint": "充电站1",

"active": true,

"cycleDays": [1, 2, 3, 4, 5],

"cycleType": "EVERY_WEEK",

"executionMode": "SCHEDULED",

"startTime": "08:00",

"taskNodes": [

{ "order": 1, "taskPoint": "站点A", "duration": "60" },

{ "order": 2, "taskPoint": "站点B", "duration": "0" }

]

}

]

}

云平台回复

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 回传车辆上报 id |
| time | Long | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 1010002 |
| data.code | Integer | 200：成功；500：失败 |
| data.msg | String | 描述 |

{

"id": 1740469352002,

"time": 1740469352100,

"type": "1010002",

"data": { "code": 200, "msg": "ok" }

}

6.4 故障状态上报

描述

有活动故障时 1Hz 持续上报。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |
| qos | 1 |
| type | 1010004 |
| 频率 | 有故障时 1Hz |

data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dataType | String | 固定 FAULT_STATE |
| hasFault | Boolean | 是否有故障 |
| faultCount | Integer | 故障数量 |
| highestFaultLevel | Integer | 最高故障等级 |
| faultInfo | Array | 故障详情列表 |

faultInfo 项

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| faultLevel | Integer | 故障等级 |
| faultId | String | 故障 id |
| faultDescription | String | 描述 |
| voiceSpecialProcessing | String | 语音处理 |
| lightSpecialProcessing | String | 灯光处理 |

7 云平台发起

除 7.5 遥控 外，所有指令 qos=2，车辆应在 5 秒内 通过 dev/reply/{clientId} 回复。

7.1 下发任务

描述

下发任务给车辆立即执行。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |
| type | 2010001 |

字段

| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | 1686004858937364480 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010001 | 详情请看 5.3 |
| data | JSONObject |  | 任务信息 |

data 字段（IOT 方案）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| taskId | String | 任务 id |
| taskName | String | 任务名称 |
| returnPoint | String | 返航点类型+坐标 |
| active | Boolean | 是否开启 |
| cycleDays | Integer[] | 循环天数 |
| cycleType | String | EVERY_WEEK / ODD_WEEK / EVEN_WEEK |
| executionMode | String | IMMEDIATE / SCHEDULED |
| startTime | String | 执行时间 hh:mm |
| taskNodes | List[obj] | 任务节点信息 |

returnPoint节点

| 字段 | 类型 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| tasktype | Integer | 返航点类型： 0: 无效 1: 导航点 2: 充电点 |
| x | double | 坐标x |
| y | double | 坐标y |
| z | double | 坐标航向四元素z |
| w | double | 坐标航向四元素w |

taskNodes 节点

| 字段 | 类型 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| order | Integer | 节点顺序 |
| taskPoint | String | 节点名字 |
| duration | String | 停留时间 |
| x | double | 坐标x |
| y | double | 坐标y |
| z | double | 坐标航向四元素z |
| w | double | 坐标航向四元素w |

请求示例

{

"id": 1686004858937364480,

"time": 1740469352000,

"type": "2010001",

"data": {

"taskId": "T001",

"taskName": "早班巡检",

"returnPoint": "tasktype: "1" ,"x": 21.64, "y": 86.28, "z": 0.694, "w": 0.719",

"active": true,

"executionMode": "IMMEDIATE",

"cycleDays": [1, 2, 3, 4, 5],

"cycleType": "EVERY_WEEK",

"startTime": "08:00",

"taskNodes": [

{ "order": 1, "taskPoint": "站点A", "duration": "60" , "x": 21.64, "y": 86.28, "z": 0.694, "w": 0.719},

{ "order": 2, "taskPoint": "站点B", "duration": "0" , "x": 21.64, "y": 86.28, "z": 0.694, "w": 0.719}

]

}

}

车辆回复

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/reply/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 回传云平台下发的 id |
| time | Long | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010001 |
| data.code | Integer | 200：成功；500：失败 |
| data.msg | String | 描述 |

7.2 修改配置

描述

修改车辆配置，例如车灯、雷达、或者文件配置。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |
| type | 2010002 |

data 字段（IOT 方案）

| 字段名 | 字段值类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| brake | Integer | 1：开启制动；0：取消制动 |
| headlights | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| ultrasonic | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| screen | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| turnSignals | Integer | 0：全灭；1：左转；2：右转；3：双闪 |

车辆回复

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/reply/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010002 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Integer | 200：成功；500：失败 |
| msg | String | 描述 |

7.4 视频监控开关

描述

车辆视频推流开关。当开启时该指令以一定的周期向车辆定时发送。车辆如果间隔 n 个周期没收到该指令则关闭推流。如果车辆发现推流地址有变化则修改推流地址。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010004 |

data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| status | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| view | Integer | 1：前摄像头；2：右；3：后；4：左 |
| url | String | 推流地址 |

车辆回复：同 7.1，type 回传 2010004。

7.5 遥控

描述

远程遥控车辆指令。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010005 |

data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| speed | Integer | 速度 |
| angle | Integer | 角度 |

7.8 紧急开关操作

描述

紧急停止或解除。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010008 |

data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | String | EMERGENCY_STOP / RELEASE |

车辆回复：同 7.1，type 回传 2010008。