云平台-机器人通信协议

V1.0.0

## 修订历史

| Date | Version | Description | Author | Reviewed By | Approve By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-25 | v1.0 | Based on IOT plan, compatible with AGV (excl. navigation) | — |  |  |

| 日期 | 版本 | 描述 | 作者 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-25 | v1.0 | 以 IOT 方案为基础，兼容 AGV 需求（不含导航模块） | — |  |  |

## 目录

（请在 Word/WPS 中插入自动目录：引用 → 目录 → 自动目录）

# 1 编写目的

记录 AGV / 巡检车辆与云管理平台之间的 MQTT 通信协议。

通讯链路：云管理平台 ── IOT MQTT（dev/sub · pub · reply）──► 车端 mqtt_iot_bridge ── ROS ──► 机器人算法

# 2 适用范围

云管理平台（云服务）与车辆端 mqtt_iot_bridge 之间的 MQTT 通信；车端桥接层与算法层之间的载荷转换（见第 8 章）；前端、云端、车端开发联调参考。

导航相关模块（定位、建图、避障、路径规划）由算法层负责，不在本协议范围内。

# 3 云平台服务组件

EMQX 5.8.4、MySQL 5.7、Redis 4.0 (1.9.1)

| 组件 | 版本 |
| --- | --- |
| EMQX | 5.8.4 |
| MySQL | 5.7 |
| Redis | 4.0 (1.9.1) |

# 4 IOT 交互流程

## 4.1 车辆注册

1：在云平台上注册车辆

2：注册车辆后云平台提供秘钥文件下载

3：将下载好秘钥文件保存到车辆指定位置

4：给车辆配置 EMQX 服务信息

## 4.2 车辆与 EMQX 建立连接

1：车辆启动读取 EMQX 相关的配置信息：秘钥文件、服务信息

2：车辆与 EMQX 建立连接

3：连接建立成功/失败

注：EMQX 使用 mysql 用户认证插件（emqx_auth_mysql）：根据 mysql 注册的用户名和密码验证连接用户是否合法。

## 4.3 车辆在线离线状态

1：车辆连接 EMQX 或断开与 EMQX 的连接会触发上线/下线事件

2：云服务在线则实时消费上线/下线事件，改变车辆在线状态

3：云服务离线，EMQX 将上线/下线事件保存到队列，待云服务上线后再继续消费

注：

● 上线事件 topic：$events/client_connected

● 下线事件 topic：$events/client_disconnected

● EMQX 规则引擎转发至普通 topic（设置 retain）：/mqtt/onoff/{sn}

● 云平台共享订阅：$share/{app_name}/online_status/+

部署时由规则引擎将 /mqtt/onoff/{sn} 转发至 online_status/{sn}，本文档统一写作 online_status/{clientId}。

## 4.4 车辆接收云平台指令

1：云服务通过 EMQX 发布订阅消息，向车辆下发指令

2：EMQX 向 dev/sub/{clientId} 发布事件

3：车辆监听并处理消息

4：车辆通过 dev/reply/{clientId} 回复执行结果

5：云服务监听 dev/reply/+ 处理回复

## 4.5 车辆数据上报云平台

1：车辆向 dev/pub/{clientId} 发布数据消息事件

2：未及时消费的事件进入消息队列

3：云服务消费数据消息事件并存储数据

# 5 协议

## 5.1 Topic 描述

### 车辆端订阅 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/sub/{clientId} | 订阅云服务下发事件。云服务通过此 topic 下发数据给车辆。 |

### 车辆端发布 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/reply/{clientId} | 向云服务发布回复事件。车辆收到云服务的数据后通过此 Topic 回复结果。 |
| dev/pub/{clientId} | 向云服务发布数据事件。车辆通过此 Topic 主动上报车辆数据：状态、任务数据等。 |

### 云服务订阅 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/reply/+ | 订阅车辆回复事件。 |
| $share/{app_name}/dev/pub/+ | 订阅车辆发布事件（共享 topic，同组内竞争消费）。 |
| $share/{app_name}/online_status/+ | 订阅车辆上线下线事件。 |

### 云服务发布 Topic

| Topic | 说明 |
| --- | --- |
| dev/sub/{clientId} | 向车辆发布事件。云服务通过此 Topic 下发数据给车辆（含 1010002 确认回复）。 |

## 5.2 认证密钥

车辆客户端参数设置：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| ClientId | 填车辆注册时的编号 |
| Username | 填车辆注册时的编号 |
| Password | 从秘钥文件（4.1 车辆注册获取）按照规则解析出密码 |
| Keep Alive | 60 秒（推荐） |

注：为了安全，解析规则由双方私下约定，不在协议中展示。

## 5.3 数据结构

### 云平台给车辆下发的数据结构

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 云平台下发数据时携带的 id，车辆回复时回传（雪花算法） |
| time | Long | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 指令类型：AAABBBB，AAA 属于模块，BBB 属于指令编码 |
| data | Object | 附加数据，根据业务需要承接实际数据体 |

{

"id": 1686004858937364480,

"time": 1740469352000,

"type": "2010001",

"data": {}

}

### 车辆收到云平台数据回复的数据结构

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 回传云平台下发的 id |
| code | Integer | 200：成功；500：失败 |
| msg | String | 回复描述 |
| time | Long | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 回传云平台携带的 type |
| data | Object | 附加数据 |

{

"id": 1686004858937364480,

"code": 200,

"msg": "ok",

"time": 1740469352100,

"type": "2010001",

"data": {}

}

### 车辆主动上报数据的数据结构

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 车辆自定义，确保短时间内每条消息的 id 不一样 |
| time | Long | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 指令类型，详情见 §5.4 指令类型表 |
| data | Object | 附加数据 |

{

"id": 1740469352001,

"time": 1740469352000,

"type": "1010001",

"data": {}

}

## 5.4 指令类型表（持续更新）

本协议定义的指令类型（不含导航模块的定位/建图/避障/路径规划相关指令）：

| 指令发起方 | 模块编码 | 指令编码 | 完整指令类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 101 | 0001 | 1010001 | 状态上报（§6.1） |
| 车辆 | 101 | 0002 | 1010002 | 本地任务列表上报（§6.2） |
| 车辆 | 101 | 0004 | 1010004 | 故障状态上报（§6.3） |
| 云平台 | 201 | 0001 | 2010001 | 下发任务（§7.1） |
| 云平台 | 201 | 0002 | 2010002 | 修改参数（§7.2） |
| 云平台 | 201 | 0003 | 2010003 | 车辆出货（§7.3） |
| 云平台 | 201 | 0004 | 2010004 | 开启视频（§7.4） |
| 云平台 | 201 | 0005 | 2010005 | 遥控车辆（§7.5） |
| 云平台 | 201 | 0006 | 2010006 | 查看车辆配置（§7.6） |
| 云平台 | 201 | 0007 | 2010007 | 获取车辆点位信息（§7.7） |
| 云平台 | 201 | 0008 | 2010008 | 紧急开关操作（§7.8） |
| 云平台 | 201 | 0009 | 2010009 | 任务控制（§7.9，v1.0） |

# 6 车辆发起

## 6.1 车辆状态信息上报

描述：车辆 1Hz 定时上报自身的状态。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 0 |
| type | 1010001 |

### data 字段（IOT 方案，原样复用）

| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| position | String | true | 车辆位置，经度,纬度（如 "114.05129,22.508236"） |
| workStatus | Integer | true | 0：空闲；1：任务中；2：故障；3：充电；4：急停 |
| taskId | String | false | 执行任务的 id |
| isInNode | Boolean | false | 是否停留在站点 |
| inNodeName | String | false | 当前停留站点名字 |
| inNodeTime | Long | false | 预计当前站点停留时间（秒） |
| nextNodeName | String | false | 下一个站点名字 |
| nextNodeTime | Long | false | 预计下一站点路程时间（秒） |
| battery | Integer | true | 车辆电量 0-100 |
| brakeStatus | Integer | true | 0：关闭；1：开启 |

### v1.0 拓展字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| heading | Number | false | 航向角（度） |
| speedMps | Number | false | 速度（m/s） |
| taskProgress | Integer | false | 任务进度 0-100 |
| taskName | String | false | ICD 任务类型 |
| localizationStatus | String | false | 定位状态：unknown/initialization/normal/gps_fault/localization_fault |
| workingStatus | String | false | 作业状态：idle/initializing/working/pausing/fault |
| planningStatus | String | false | 规划状态：normal/global_planning/recovery_planning/robot_stop 等 |
| vehicleInfo | Object | false | 硬件摘要（来自 zwj_hardware_response） |
| sensorStatus | Object | false | 传感器在线状态 |
| faultSummary | Object | false | 故障摘要（hasFault/faultCount/highestLevel） |

### 请求示例

{

"id": 1740469352001,

"time": 1740469352000,

"type": "1010001",

"data": {

"position": "114.05129,22.508236",

"workStatus": 1,

"taskId": "T001",

"isInNode": false,

"battery": 85,

"brakeStatus": 0,

"heading": 81.85,

"speedMps": 0.5,

"taskProgress": 42,

"taskName": "PATROL",

"localizationStatus": "normal",

"workingStatus": "working",

"planningStatus": "normal",

"faultSummary": {

"hasFault": false,

"faultCount": 0,

"highestFaultLevel": 1

}

}

}

云平台回复：无需回复。

## 6.2 车辆上报本地配置的任务列表

描述：车辆上报本地配置的任务列表。未上传或者更新过后要执行上传动作。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |
| type | 1010002 |

### data 每项字段（与 §7.1 任务 data 相同）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| taskId | String | 任务 id |
| taskName | String | 任务名称 |
| returnPoint | String | 返航点 |
| active | Boolean | 是否开启。True：开启；False：关闭 |
| cycleDays | Integer[] | 循环天数 |
| cycleType | String | EVERY_WEEK：每周；ODD_WEEK：单周；EVEN_WEEK：双周 |
| executionMode | String | IMMEDIATE：立即执行；SCHEDULED：计划任务 |
| startTime | String | 执行时间，hh:mm |
| taskNodes | List[obj] | 任务节点信息 |

### 上报示例

{

"id": 1740469352002,

"time": 1740469352000,

"type": "1010002",

"data": [

{

"taskId": "LOCAL001",

"taskName": "早班巡检",

"returnPoint": "充电站1",

"active": true,

"cycleDays": [

1,

2,

3,

4,

5

],

"cycleType": "EVERY_WEEK",

"executionMode": "SCHEDULED",

"startTime": "08:00",

"taskNodes": [

{

"order": 1,

"taskPoint": "站点A",

"duration": "60"

},

{

"order": 2,

"taskPoint": "站点B",

"duration": "0"

}

]

}

]

}

### 云平台回复

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 回传车辆上报 id |
| time | Long | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 1010002 |
| data.code | Integer | 200：成功；500：失败 |
| data.msg | String | 描述 |

{

"id": 1740469352002,

"time": 1740469352100,

"type": "1010002",

"data": {

"code": 200,

"msg": "ok"

}

}

## 6.3 故障状态上报

描述：有活动故障时 1Hz 持续上报。告警推送、故障统计由云平台负责。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |
| qos | 1 |
| type | 1010004 |
| 频率 | 有故障时 1Hz |

### data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dataType | String | 固定 FAULT_STATE |
| hasFault | Boolean | 是否有故障 |
| faultCount | Integer | 故障数量 |
| highestFaultLevel | Integer | 最高故障等级（1=OK, 2=WARN, 3=ERROR, 4=FATAL） |
| faultInfo | Array | 故障详情列表 |

### faultInfo 项

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| faultLevel | Integer | 故障等级（1-4） |
| faultId | String | 故障 id |
| faultDescription | String | 描述 |
| voiceSpecialProcessing | String | 语音处理 |
| lightSpecialProcessing | String | 灯光处理 |

{

"id": 1740469352004,

"time": 1740469352000,

"type": "1010004",

"data": {

"dataType": "FAULT_STATE",

"hasFault": true,

"faultCount": 2,

"highestFaultLevel": 3,

"faultInfo": [

{

"faultLevel": 3,

"faultId": "F001",

"faultDescription": "GPS信号丢失",

"voiceSpecialProcessing": "请前往空旷区域",

"lightSpecialProcessing": "开启双闪灯"

}

]

}

}

云平台回复：无需回复。

# 7 云平台发起

除 §7.5 遥控外，所有指令 qos=2，车辆应在 5 秒内通过 dev/reply/{clientId} 回复。

## 7.1 下发任务

描述：下发任务给车辆立即执行。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |
| type | 2010001 |

### data 字段（IOT 方案）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| taskId | String | 任务 id |
| taskName | String | 任务名称 |
| returnPoint | String | 返航点 |
| active | Boolean | 是否开启 |
| cycleDays | Integer[] | 循环天数 |
| cycleType | String | EVERY_WEEK / ODD_WEEK / EVEN_WEEK |
| executionMode | String | IMMEDIATE / SCHEDULED |
| startTime | String | 执行时间 hh:mm |
| taskNodes | List[obj] | 任务节点信息 |

### returnPoint 节点

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| tasktype | Integer | 返航点类型：0：无效；1：导航点；2：充电点 |
| x | double | 坐标 x |
| y | double | 坐标 y |
| z | double | 坐标航向四元素 z |
| w | double | 坐标航向四元素 w |

### taskNodes 节点（IOT 基础）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| order | Integer | 节点顺序 |
| taskPoint | String | 节点名字 |
| duration | String | 停留时间 |

### taskNodes 拓展 A：坐标

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| x | double | 坐标 x（拓展 A） |
| y | double | 坐标 y（拓展 A） |
| z | double | 坐标航向四元素 z（拓展 A） |
| w | double | 坐标航向四元素 w（拓展 A） |

### 请求示例

{

"id": 1686004858937364480,

"time": 1740469352000,

"type": "2010001",

"data": {

"taskId": "T001",

"taskName": "早班巡检",

"returnPoint": "充电站1",

"active": true,

"executionMode": "IMMEDIATE",

"cycleDays": [

1,

2,

3,

4,

5

],

"cycleType": "EVERY_WEEK",

"startTime": "08:00",

"taskNodes": [

{

"order": 1,

"taskPoint": "站点A",

"duration": "60",

"x": 21.64,

"y": 86.28,

"z": 0.694,

"w": 0.719

},

{

"order": 2,

"taskPoint": "站点B",

"duration": "0",

"x": 35.2,

"y": 92.15,

"z": 0.0,

"w": 1.0

}

]

}

}

### 拓展 B：taskSteps 组合任务

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| order | Integer | 步骤顺序 |
| stepType | String | GOAL_NAV / ACTION / CHARGING / INITIAL |
| taskPoint | String | 目标点名称（GOAL_NAV/CHARGING 时） |
| duration | String | 停留时间（秒） |
| actionType | String | 动作类型（ACTION 步骤：wait_sec / forward_m / rotate_rad） |
| x | double | 坐标 x |
| y | double | 坐标 y |
| z | double | 坐标航向四元素 z |
| w | double | 坐标航向四元素 w |

stepType 枚举：GOAL_NAV（目标点导航）、ACTION（动作任务）、CHARGING（充电）、INITIAL（初始化/切图）

actionType 枚举：wait_sec（暂停 N 秒）、forward_m（定距前进/后退）、rotate_rad（定角旋转）

{

"id": 1686004858937364481,

"time": 1740469352000,

"type": "2010001",

"data": {

"taskId": "T002",

"taskName": "巡检组合",

"executionMode": "IMMEDIATE",

"taskSteps": [

{

"order": 1,

"stepType": "GOAL_NAV",

"taskPoint": "A",

"duration": "30",

"x": 21.64,

"y": 86.28,

"z": 0.694,

"w": 0.719

},

{

"order": 2,

"stepType": "ACTION",

"actionType": "rotate_rad",

"angle_rad": 1.57

},

{

"order": 3,

"stepType": "CHARGING",

"taskPoint": "充电站1",

"x": 10,

"y": 5,

"z": 0,

"w": 1

}

]

}

}

### 拓展 C：ICD 直传

data 含 ICD JSON（type: start_task 等）时 bridge 原样转发 ROS，信封仍用 2010001。

### 车辆回复

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/reply/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | 回传云平台下发的 id |
| time | Long | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010001 |
| data.code | Integer | 200：成功；500：失败 |
| data.msg | String | 描述 |

## 7.2 修改配置

描述：修改车辆配置，例如车灯、雷达、或者文件配置。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| retain | false |
| qos | 2 |
| type | 2010002 |

### data 字段（IOT 方案 flat 结构）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| brake | Integer | 1：开启制动；0：取消制动 |
| headlights | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| ultrasonic | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| screen | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| turnSignals | Integer | 0：全灭；1：左转；2：右转；3：双闪 |

### 拓展：target 设备控制模型

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| target | String | ARM / GIMBAL / CONTAINER / AUDIO / LIGHT / POWER |
| command | String | SET / GET / 具体操作指令 |
| params | Object | 操作参数（如 {pan: 15, tilt: -5}） |

target 枚举：ARM（机械臂）、GIMBAL（云台）、CONTAINER（货柜）、AUDIO（声音/语音）、LIGHT（灯光）、POWER（电源/传感器供电）

{

"id": 1686004858937364480,

"time": 1740469352000,

"type": "2010002",

"data": {

"target": "GIMBAL",

"command": "SET",

"params": {

"pan": 15,

"tilt": -5,

"zoom": 1.5

}

}

}

### 拓展：离线策略（通信中断时车辆行为）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| offlineStrategy | String | CONTINUE：断线继续；PAUSE：暂停等待；RETURN_CHARGE：返回充电 |

### 车辆回复

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/reply/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010002 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Integer | 200：成功；500：失败 |
| msg | String | 描述 |

## 7.3 通知出货

描述：通知带有货柜的车辆出货。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010003 |

### data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| orderId | String | 订单 id |

车辆回复：同 §7.1，type 回传 2010003。

## 7.4 视频监控开关

描述：车辆视频推流开关。当开启时该指令以一定的周期向车辆定时发送。车辆如果间隔 n 个周期没收到该指令则关闭推流。如果车辆发现推流地址有变化则修改推流地址。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010004 |

### data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| status | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| view | Integer | 1：前摄像头；2：右；3：后；4：左 |
| url | String | 推流地址 |

车辆回复：同 §7.1，type 回传 2010004。

## 7.5 遥控

描述：远程遥控车辆指令。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010005 |

### data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| speed | Integer | 速度 |
| angle | Integer | 角度 |

### v1.0 拓展字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| command | String | FORWARD / BACKWARD / LEFT / RIGHT / STOP / EMERGENCY_STOP / PAUSE |
| speedLevel | Integer | 速度档位 |
| cameraPan | Number | 云台水平角 |
| cameraTilt | Number | 云台俯仰角 |
| cameraZoom | Number | 变焦倍数 |
| seq | Integer | 指令序号（防乱序） |

车辆回复：无需回复（IOT 方案 §7.5）。

## 7.6 查看车辆配置

描述：查看车辆配置。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010006 |

### data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| name | String | 参数名 |

### 回复 data（type 回传 2010006）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| brake | Integer | 1：紧急制动；0：正常 |
| headlights | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| ultrasonic | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| screen | Integer | 1：开启；0：关闭 |
| turnSignals | Integer | 0：全灭；1：左转；2：右转；3：双闪 |

## 7.7 获取车辆点位信息

描述：获取车辆当前所有点位信息。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010007 |

### 请求

data 可为空对象 {}。

### 回复 data（type 回传 2010007）

IOT 格式：JSONArray 字符串列表（如 ["点位1", "点位2"]）。v1.0 拓展：追加 points[] 结构化坐标，保留字符串列表兼容。

## 7.8 紧急开关操作

描述：紧急停止或解除。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010008 |

### data 字段

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | String | EMERGENCY_STOP / RELEASE |

车辆回复：同 §7.1，type 回传 2010008。

## 7.9 任务控制（v1.0）

描述：对正在执行的任务进行暂停、恢复、停止、改速操作。映射 ICD suspend/resume/stop/change_task。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |
| qos | 2 |
| type | 2010009 |

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action | String | PAUSE / RESUME / CANCEL / CHANGE_SPEED |
| taskId | String | 目标任务 id |
| reason | String | 操作原因（可选） |
| speed | Number | 目标速度 m/s（CHANGE_SPEED 时必填） |

{

"id": 1686004858937364480,

"time": 1740469352000,

"type": "2010009",

"data": {

"action": "PAUSE",

"taskId": "T20250606001",

"reason": "临时避让"

}

}

车辆回复：同 §7.1，type 回传 2010009。

# 8 拓展说明

本章汇总在 IOT 方案基础上追加的能力。导航相关模块（定位/建图/避障/路径规划）由算法层负责，不在本协议范围。

## 8.1 组合任务 taskSteps

在 IOT taskNodes 的基础上，v1.0 追加 taskSteps 数组，支持以下步骤类型的混合编排：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| GOAL_NAV | 目标点导航 → ICD start_task + goal_nav |  |
| ACTION | 动作任务 → ICD debug_custom_action（wait_sec / forward_m / rotate_rad） |  |
| CHARGING | 充电 → ICD go_charging |  |
| INITIAL | 初始化/切图 → ICD start_initial |  |

有 taskSteps 时按步骤顺序执行；仅有 taskNodes 时按 IOT 方案逻辑处理。

## 8.2 设备控制 target 模型

在 2010002 IOT flat 字段外，追加 target + command + params 扩展设备控制：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ARM | 机械臂 |  |
| GIMBAL | 云台（pan/tilt/zoom） |  |
| CONTAINER | 货柜（门/机构控制，出货见 2010003） |  |
| AUDIO | 声音/语音播报 |  |
| LIGHT | 灯光/转向灯（与 flat 字段等效） |  |
| POWER | 电源/传感器供电 |  |

## 8.3 离线策略

通过 2010002 下发离线策略，控制车辆在 MQTT 通信中断时的自主行为：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CONTINUE | 通信中断后继续执行当前任务，缓存遥测数据待重连后回放 |  |
| PAUSE | 通信中断后安全停靠最近节点，等待重连 |  |
| RETURN_CHARGE | 通信中断后自动导航至充电站/Home 点等待 |  |

注意：车辆本地安全保障（急停按钮、碰撞检测）不受通信状态影响。

## 8.4 ICD 直传

2010001 的 data 中如果包含 ICD JSON（type: start_task 等），mqtt_iot_bridge 将原样转发 ROS，信封仍使用 2010001。适用于平台直接下发 ICD 指令的场景。

## 8.5 车端桥接层（mqtt_iot_bridge）

IOT 方案未涉及 ROS；v1.0 定义 mqtt_iot_bridge 负责 MQTT ↔ ROS ICD 载荷转换：

下行：dev/sub → PayloadAdapter → /swj/swj_request_srv（Service）/ /swj/swj_request_msg（Topic）

上行：/zwj/zwj_response + /zwj/zwj_hardware_response + /zwj/zwj_fault_response → 缓存 → dev/pub（1010001/1010004）

ROS 接口速查：start_task / start_initial / suspend_task / resume_task / stop_task / change_task / device_control

## 8.6 状态映射

平台任务状态（6 个简化状态）与 ICD workingStatus 映射：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| PENDING | 待下发 → EXECUTING（code=200） |  |
| EXECUTING | 执行中 → PAUSED / COMPLETED / FAILED / CANCELLED |  |
| PAUSED | 已暂停 → EXECUTING（RESUME）/ CANCELLED |  |
| COMPLETED | 已完成（workingStatus=idle 且 taskProgress=100） |  |
| FAILED | 失败（workingStatus=fault 或规划失败） |  |
| CANCELLED | 已取消（2010009 CANCEL） |  |

workStatus 映射（IOT Integer → ICD string）：idle→0, working/initializing→1, fault→2, vehicleChargingStatus=1→3, emergency_stop→4

drivingMode 映射：auto_drive→自动模式, manual_drive→手动模式, remote_drive→遥控模式（2010005 遥控期间）

# 附录：相关文档

● 《协议概述与通信基础》 ● 《周期性状态上报》 ● 《车端事件上报》 ● 《云平台下发指令》

● 《枚举与错误码定义》 ● 《MQTT ↔ ROS ICD 载荷映射》 ● 《状态机设计》 ● 《协议拓展说明》