车辆IOT实现方案

修订历史

Revision History

| Date 日期 | Version 版本 | Description 描述 | Author 作者 | Reviewed By 审核 | Approve By 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/02/25 | V0.1 | 第一次发行 | Hasun |  |  |

目录

车辆IOT实现方案	1

1 编写目的	3

2 适用范围	3

3 云平台服务组件	3

4 IOT交互流程	3

4.1 车辆注册	3

4.2 车辆与EMQX建立连接	4

4.3 车辆在线离线状态	4

4.4 车辆接收云平台指令	5

4.4 车辆数据上报云平台	5

5 协议	6

5.1 Topic描述	6

5.2 认证密钥	7

5.3 数据结构	7

5.3 指令类型表（持续更新）	8

6 车辆数据上报	9

6.1 车辆状态信息上报	9

7 云平台数据下发	9

7.1 云平台任务下发	9

7.2 修改单个硬件参数	10

1 编写目的

记录无人车与云平台IOT技术实现方案

2 适用范围

无人车与云平台交互

3 云平台服务组件

EMQX 5.8.4、MySQL 5.7、redis4.0(1.9.1)

4 IOT交互流程

4.1 车辆注册

1：在云平台上注册车辆

2：注册车辆后云平台提供秘钥文件下载

3：将下载好秘钥文件保存到车辆指定位置

4：给车辆配置EMQX服务信息

4.2 车辆与EMQX建立连接

1：车辆启动读取MEQX相关的配置信息：秘钥文件、服务信息

2：车辆与EMQX建立连接

### 3：连接建立成功/失败

注：EMQX使用mysql用户认证插件（emqx_auth_mysql）：根据mysql注册的用户名和密码验证连接用户是否合法

4.3 车辆在线离线状态

1：车辆连接EMQX或断开与EMQX的连接会触发上线/下线事件

2：云服务在线则实时消费上线/下线事件，改变车辆在线状态

3：云服务离线，EMQX将上线/下线事件保存到队列，待云服务上线后再继续消费

注：

上线事件topic："$events/client_connected",

下线事件topic："$events/client_disconnected"

EMQX配置规则将上线下线事件topic转到普通topic设置retain以防事件丢失

/mqtt/onoff/{sn}

4.4 车辆接收云平台指令

1：其它云服务通过RPC调用EMQX发布订阅消息云服务下发指令给车辆

2：EMQX发布订阅消息云服务向指令下发topic发布事件

3：车辆监听指令下发topic收到消息事件并对消息进行处理

4：车辆回复指令执行结果，向指令执行结果topic发布事件

5：EMQX发布订阅消息云服务监听指令执行结果topic处理指令执行结果消息并向其它云服务回复指令执行结果

4.4 车辆数据上报云平台

1：车辆向发布topic发布数据消息事件

2：如果数据消息事件没来得及消费则将事件保存到消息队列

3：云服务消费数据消息事件并存储数据

5 协议

5.1 Topic描述

| 车辆端订阅Topic |  |
| --- | --- |
| Topic | 说明 |
| dev/sub/{clientId} | 订阅云服务下发事件。云服务通过此topic下发数据给车辆。 |

| 车辆端发布Topic |  |
| --- | --- |
| Topic | 说明 |
| dev/reply/{clientId} | 向云服务发布回复事件。车辆收到云服务的数据后通过此Topic回复结果。 |
| dev/pub/{clientId} | 向云服务发布数据事件。车辆通过此Topic主动上报车辆数据：状态、任务数据等等 |

| 云服务订阅Topic |  |
| --- | --- |
| Topic | 说明 |
| dev/reply/+ | 订阅车辆回复事件。云服务下发数据给车辆后通过此Topic监听车辆回复结果 |
| $share/{app_name}/dev/pub/+ | 订阅车辆发布事件。云服务通过此Topic获取车辆数据。注意此Topic是个共享topic，如果同一个组有多个云服务监听此Topic则事件只会被其中一个云服务消费。 |
| $share/{app_name}/online_status/+ | 订阅车辆上线下线事件 |

| 云服务发布Topic |  |
| --- | --- |
| Topic | 说明 |
| dev/sub/{clientId} | 向车辆发布事件。云服务通过此Topic下发数据给车辆。 |

5.2 认证密钥

| 车辆客户端参数设置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 值 | 描述 |
| Clientid | 填车辆注册时的编号 | 客户端id |
| Username | 填车辆注册时的编号 | 登陆用户名 |
| Password | 从秘钥文件（4.1 车辆注册获取）按照规则解析出密码 注：为了安全解析规则由双方私下约定，不在协议中展示 | 登陆密码 |

5.3 数据结构

| 云平台给车辆下发的数据结构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 云平台下发数据时携带的id回带给云平台 |
| time | Long | 1740469352 | 消息时间戳 |
| type | String | 100001 | 指令类型：AAABBBB AAA属于模块 BBBBB属于指令编码 |
| data | Object | 附加数据 | 根据业务需要承接实际数据体 |
| { "id": 1686004858937364480, "time": "2025-07-31 21:24:17", "type": "1004002", "data": {} } |  |  |  |

| 车辆收到云平台数据回复的数据结构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 云平台下发数据时携带的id回带给云平台 |
| code | Integer | 200-成功 500-失败 | 消息状态码 |
| msg | String | OK | 回复描述 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 100001 | 指令类型：AAABBBB AAA属于模块 BBBB属于指令编码 |
| data | Object | 附加数据 | 根据业务需要承接实际数据体 |
| { "id": 1686004858937364480, "code": 200, "msg": "ok", "time": 1740469352000, "type": "1000001", "data": {} } |  |  |  |

| 车辆主动上报数据的数据结构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 云平台下发数据时携带的id回带给云平台 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 100001 | 指令类型：AAABBBB AAA属于模块 BBBB属于指令编码 |
| data | Object | 附加数据 | 根据业务需要承接实际数据体 |
| { "id": 1686004858937364480, "time": 1740469352000, "type": "1000001", "data": {} } |  |  |  |

5.3 指令类型表（持续更新）

| 指令发起方 | 模块编码 | 指令编码 | 完整指令类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 101 | 0001 | 0010001 | 状态上报 |
|  |  | 0002 | 0010002 | 本地任务列表上报 |
| 云平台 | 201 | 0001 | 2010001 | 下发任务 |
|  |  | 0002 | 2010002 | 修改参数 |
|  |  | 0003 | 2010003 | 车辆出货 |
|  |  | 0004 | 2010004 | 开启视频 |
|  |  | 0005 | 2010005 | 遥控车辆 |
|  |  | 0006 | 2010006 | 查看车辆配置 |
|  |  | 0007 | 2010007 | 获取车辆点位信息 |
|  |  | 0008 | 2010008 | 紧急开关操作 |

6 车辆发起

6.1 车辆状态信息上报

| 描述 | 车辆定时或状态变化时上报自身的状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 0 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 车辆自定义，但要确保短时间内每条消息的id不一样 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 1010001 | 详情请看5.3 |
| data | JSONObject | 状态信息 | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 必填; 描述. position; String; true; 车辆位置信息 经度,纬度. workStatus; Integer; true; 0：空闲 1：任务中. taskId; String; false; 执行任务的id. isInNode; Boolean; false; 是否停留在站点 True：停留在站点 False：前往站点路上. inNodeName; String; false; 当前停留站点名字. inNodeTime; Long; false; 动态的预计当前站点停留时间，单位：秒单位：秒. nextNodeName; String; false; 下一个站点的名字. nextNodeTime; Long; false; 动态的预计下一个站点路程时间，单位：秒. battery; Integer; true; 车辆电量. brakeStatus; Integer; true; 制动状态 0：关闭 1：开启. |
| 云平台回复（无需回复） |  |  |  |

6. 车辆上报本地配置的任务列表

| 描述 | 车辆上报本地配置的任务列表。未上传或者更新过后要执行上传动作 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/pub/{clientId} |  |  |  |  |
| retain | false |  |  |  |  |
| qos | 2 |  |  |  |  |
| 字段 | 类型 |  | 值 |  | 描述 |
| id | Long |  | 134657987 |  | 车辆自定义，但要确保短时间内每条消息的id不一样 |
| time | Long |  | 1740469352000 |  | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String |  | 1010002 |  | 详情请看5.3 |
| data | JSONArray |  | 任务列表信息 |  | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. taskId; String; 任务id. taskName; String; 任务名称. returnPoint; String; 返航点. active; Boolean; 是否开启。 True：开启 False：关闭. cycleDays; Integer[]; 循环天数. cycleType; String; 循环类型 EVERY_WEEK：每周 ODD_WEEK：单周 EVEN_WEEK：双周. executionMode; String; 执行模式 IMMEDIATE：立即执行 SCHEDULED：计划任务. startTime; String; 执行时间。hh:mm. taskNodes; List[obj]; 任务节点信息. 字段; 类型; 属性. order; Integer; 节点顺序. taskPoint; String; 节点名字. duration; String; 停留时间.. |
| 云平台回复 |  |  |  |  |  |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |  |  |
| retain | false |  |  |  |  |
| qos | 2 |  |  |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 |  | 描述 |  |
| id | Long | 134657987 |  | 回传云平台任务下发的id |  |
| time | Long | 1740469352000 |  | 消息时间戳，单位毫秒 |  |
| type | String | 1010002 |  | 回传车辆携带的type |  |
| data | JSONObject | 回复携带数据 |  |  |  |
|  | 字段; 类型; 描述. code; Integer; 200：成功 500：失败. msg; String; 描述. |

7 云平台发起

7.1 下发任务

| 描述 | 下发任务给车辆立即执行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010001 | 详情请看5.3 |
| data | JSONObject | 任务列表信息 | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. taskId; String; 任务id. taskName; String; 任务名称. returnPoint; String; 返航点. active; Boolean; 是否开启。 True：开启 False：关闭. cycleDays; Integer[]; 循环天数. cycleType; String; 循环类型 EVERY_WEEK：每周 ODD_WEEK：单周 EVEN_WEEK：双周. executionMode; String; 执行模式 IMMEDIATE：立即执行 SCHEDULED：计划任务. startTime; String; 执行时间。hh:mm. taskNodes; List[obj]; 任务节点信息. 字段; 类型; 属性. order; Integer; 节点顺序. taskPoint; String; 节点名字. duration; String; 停留时间.. |
| 车辆回复 |  |  |  |
| topic | dev/reply/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 回传云平台任务下发的id |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010001 | 回传云平台携带的type |
| data | JSONObject | 回复携带数据 | 暂无需要携带任何数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. code; Integer; 200：成功 500：失败. msg; String; 描述. |

7.2 修改配置

| 描述 | 修改车辆配置，例如车灯、雷达、或者文件配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010002 | 详情请看5.3 |
| data | JSONObject | 参数配置 | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. name; String; 参数名. 字段名; 字段值类型; 说明. brake; Integer; 制动 1：开启制动 0：取消制动. headlights; Integer; 大灯开关 1：开启 0：关闭. ultrasonic; Integer; 超声波开关 1：开启 0：关闭. screen; Integer; 显示屏开关 1：开启 0：关闭. turnSignals; Integer; 转向灯开关 0：全灭 1：左转 2：右转 3：双闪. |
| 车辆回复 |  |  |  |
| topic | dev/reply/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 回传云平台任务下发的id |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010002 | 回传云平台携带的type |
| data | JSONObject | 回复携带数据 | 暂无需要携带任何数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. code; Integer; 200：成功 500：失败. msg; String; 描述. |

7.3 通知出货

| 描述 | 通知带有货柜的车辆出货 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010003 | 详情请看5.3 |
| data | JSONObject | 任务数据 | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. orderId; String; 订单id. |
| 车辆回复 |  |  |  |
| topic | dev/reply/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 回传云平台任务下发的id |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010003 | 回传云平台携带的type |
| data | JSONObject | 回复携带数据 | 暂无需要携带任何数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. code; Integer; 200：成功 500：失败. msg; String; 描述. |

7.4 视频监控开关

| 描述 | 车辆视频推流开关。当开启时该指令以一定的周期向车辆定时发送。车辆如果间隔n个周期没收到该指令则关闭推流。如果车辆发现推流地址有变化则修改推流地址。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010004 | 详情请看5.3 |
| data | JSONObject | 数据 | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. status; Integer; 是否开启 1：开启 0：关闭. view; Integer; 主视觉 1：前摄像头 2：右摄像头 3：后摄像头 4：左摄像头. url; String; 推流地址. |
| 车辆回复 |  |  |  |
| topic | dev/reply/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 回传云平台任务下发的id |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010004 | 回传云平台携带的type |
| data | JSONObject | 回复携带数据 | 暂无需要携带任何数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. code; Integer; 200：成功 500：失败. msg; String; 描述. |

7.5 遥控

| 描述 | 远程遥控车辆指令 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010005 | 详情请看5.3 |
| data | JSONObject | 遥控数据 | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. speed; Integer; 速度. angle; Integer; 角度. |
| 车辆回复（无需回复） |  |  |  |

7.6 查看配置

| 描述 | 查看车辆配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010006 | 详情请看5.3 |
| data | JSONObject | 查看配置列表 | 根据业务需求填数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. name; String; 参数名. |
| 车辆回复 |  |  |  |
| topic | dev/reply/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 回传云平台任务下发的id |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010002 | 回传云平台携带的type |
| data | JSONObject | 回复携带数据 | 暂无需要携带任何数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. code; Integer; 200：成功 500：失败. msg; String; 描述. data; JSONObject; 返回相关配置列表 字段; 类型; 描述. name; String; 参数名.. 字段名; 字段值类型; 说明. brake; Integer; 制动 1：紧急制动 0：正常. headlights; Integer; 大灯开关 1：开启 0：关闭. ultrasonic; Integer; 超声波开关 1：开启 0：关闭. screen; Integer; 显示屏开关 1：开启 0：关闭. turnSignals; Integer; 转向灯开关 0：全灭 1：左转 2：右转 3：双闪. |

7.7 获取点位信息

| 描述 | 获取车辆当前所有点位信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| topic | dev/sub/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 消息唯一标识，由雪花算法生成 |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010007 | 详情请看5.3 |
| 车辆回复 |  |  |  |
| topic | dev/reply/{clientId} |  |  |
| retain | false |  |  |
| qos | 2 |  |  |
| 字段 | 类型 | 值 | 描述 |
| id | Long | 134657987 | 回传云平台任务下发的id |
| time | Long | 1740469352000 | 消息时间戳，单位毫秒 |
| type | String | 2010007 | 回传云平台携带的type |
| data | JSONObject | 回复携带数据 | 暂无需要携带任何数据 |
|  | 字段; 类型; 描述. code; Integer; 200：成功 500：失败. msg; String; 描述. data; List<String>; 点位列表，例如： ["点位1","点位2",....]. |