# 前端监控页 ↔ MQTT 协议 字段对照评审表

用途：发给 瑜权、Hasun 评审——确认协议字段能否支撑监控页，并补齐缺失定义。
文档格式定稿、对外发布由你本地完成，不列入外部评审栏。
关联：docs/protocol/吉狮-远程监控与控制协议-V1.0-draft.md
前端路由：/car/car/monitor/:vehicleId
日期：2026-07-01

## 一、监控只读（1010001 → 前端展示）

| 前端区域 | UI 字段 | 协议字段 (1010001) | R13 状态 | 前端状态 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备状态 | 在线 | （EMQX 上下线，非 1010001） | 有 | Mock | 项目组 | 列表页已有 online |
| 设备状态 | 工作状态 | workStatus | 有 §10.1 | 已接 mapper | 瑜权 | 0空闲/1任务中/2故障/3充电/4急停 |
| 设备状态 | 电量 | battery | 有 | 已接 | — | 0–100 |
| 设备状态 | 当前任务 / 任务名 | taskId + 云补全 taskName | 有 taskId | 已接 | — | taskName 来自云 API |
| 设备状态 | 告警 | faultSummary / errors | 有 | 已接 | 瑜权 | 是否还有专用告警码表 |
| 顶部遥测 | 当前车速 | speedMps | 有 | Mock | — | UI 显示 m/s，控制台显示 km/h |
| 顶部遥测 | 任务时长 | — | 无 | Mock 本地计时 | 瑜权 | 用云任务开始时间还是车端字段？ |
| 顶部遥测 | 剩余里程 / 距下一停靠点 | — | 无 | Mock | 瑜权 | 是否从 nextNodeName/nextNodeTime 推算，或云 API |
| 自动驾驶卡片 | 清扫进度 | taskProgress | 有 | Mock 固定 80% | 瑜权 | 清扫车是否就是 taskProgress |
| 地图 | 位置 / 航向 | position_xyz / heading | 有 | Mock | — |  |
| 雷达 | 点云 / 障碍物 | 1010003 高频 | 有但需 2010012 开关 | Mock | 瑜权 | 监控页是否要开 1010003 |
| 电量趋势 | 历史曲线 | 1010001 1Hz 聚合 | 可云侧存 | Mock | Hasun | 云 API 还是前端本地缓存 |

## 二、视频流（2010004 ↔ VideoPanel）

| 前端 CameraKey | UI 名称 | 协议 view (Draft) | 远程驾驶模式 | 云台模式 | 确认人 | 待确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| front | 前视 | 1 FRONT | 主画面默认 | 辅窗 | Hasun | 拉流 URL 格式 |
| left | 左视 | 4 LEFT | 辅窗 | 辅窗 | Hasun |  |
| right | 右视 | 2 RIGHT | 辅窗 | 辅窗 | Hasun |  |
| rear | 后视 | 3 REAR | 辅窗 | 辅窗 | Hasun |  |
| surround | 环视 | 5 SURROUND（待扩展） | 辅窗 | 不显示 | Hasun+瑜权 | view 是否新增 5 |
| ptz | 云台 | 6 PTZ（待扩展） | 不显示 | 主画面 | Hasun+瑜权 | 独立 view 还是仅 2010002 GIMBAL |

多路策略（前端需求）：远程驾驶同时 5 路；云台模式主窗 PTZ + 4 路车身相机。

| 项 | 前端需求 | 协议 Draft | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同时推流路数 | 最多 5 路 | 每路后台分配 url + 独立 2010004 | ✅ 方向已确认 |
| 心跳间隔 | 云/前端定时重发 | 建议 5s × 3 次 | ☐ 待 Hasun 定值 |
| 车端推流协议 | — | WebRTC | ✅ 已确认 |
| 推流 url | — | 云平台后台分配 → 写入 2010004.url | ✅ 已确认 |
| 监控页播放 | WebRTC 播放器 | 云平台 HTTP API 获取拉流/播放参数 | ☐ 待后台 API 文档 |
| view 5/6 | 环视/云台 | 待扩展 | ☐ 待确认 |

## 三、远程控制（控制台 ↔ 2010005 / 2010002 / 2010008）

### 3.1 底盘 WASD + 档位

| 前端操作 | 建议协议 | 备选 | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W 前进 | 2010005 command: FORWARD + speedLevel | speed+angle | 瑜权 | ☐ |
| S 后退 | command: BACKWARD |  | 瑜权 | ☐ |
| A 左转 | command: LEFT |  | 瑜权 | ☐ |
| D 右转 | command: RIGHT |  | 瑜权 | ☐ |
| 松开 | command: STOP |  | 瑜权 | ☐ |
| 档位 P/N/R/D | 未定 | 2010005 扩展字段？2010002？ | 瑜权 | ☐ |
| 下发频率 | 5–10 Hz | R13：2010005 无 reply | 瑜权 | ☐ |
| 远程接管 | 业务状态，非 MQTT 单字段 | 是否对应 workStatus 切换 | 瑜权+云 | ☐ |

### 3.2 灯光 / 警示（2010002 flat 或 LIGHT）

| 前端按钮 | 建议映射 | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刹车灯 | 2010002 待定 params | 瑜权 | ☐ |
| 工作灯 | headlights 或 target=LIGHT | 瑜权 | ☐ |
| 左转灯 | turnSignals: 1 | 瑜权 | ☐ |
| 右转灯 | turnSignals: 2 | 瑜权 | ☐ |
| 远光 | 待定 | 瑜权 | ☐ |
| 警示 | turnSignals: 3（双闪） | 瑜权 | ☐ |

### 3.3 作业功能（2010002 target，完全未定）

| 前端按钮 | 建议 target/params | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清扫 | { target: "???", command: "SET", params: { ??? } } | 瑜权 | ☐ |
| 洒水 | 同上 | 瑜权 | ☐ |
| 吸污 | 同上 | 瑜权 | ☐ |
| 卸料 | 同上 | 瑜权 | ☐ |
| 倒车 | command: BACKWARD 或独立字段 | 瑜权 | ☐ |
| 喇叭 | target: "AUDIO" | 瑜权 | ☐ |

### 3.4 急停 / 刹车

| 前端按钮 | 协议 | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刹车 / 急停 | 2010008 action=EMERGENCY_STOP | 瑜权 | ☐ |
| 解除急停 | 2010008 action=RELEASE | 瑜权 | ☐ |

### 3.5 云台（PtzControlPanel）

| 前端操作 | 方案 A (2010005) | 方案 B (2010002) | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上/下/左/右 | cameraPan/Tilt 增量 | GIMBAL SET params | 瑜权 | ☐ |
| 变焦 +/- | cameraZoom | params.zoom | 瑜权 | ☐ |
| 近焦/远焦 | 未定 | params.focus? | 瑜权 | ☐ |
| 回中 | 未定 | command=HOME? | 瑜权 | ☐ |
| 预置位 1–4 | 未定 | preset 1–4 | 瑜权 | ☐ |

## 四、前端有、协议暂无（需车端或云补字段）

| 前端 UI | 当前 | 建议来源 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水箱 % | Mock 75% | 1010001.vehicleInfo? 新字段？ | 瑜权 |
| 垃圾箱 % | Mock 40% | 同上 | 瑜权 |
| 左/右盘刷、主刷、吸嘴状态 | Mock 写死 | workingStatus / sensorStatus / 新字段 | 瑜权 |
| 环境温度 20°C | Mock | 1010001 扩展？ | 瑜权 |
| 三种模式 auto/remote/ptz | 纯前端 UI | 是否对应车端驾驶模式枚举 | 瑜权 |

## 五、评审结论栏（请填写后回传）

瑜权（车端 / 控制）

- 2010005 采用：command 模式 / speed+angle 模式

- 档位 P/N/R/D 字段定义：________________

- 清扫/洒水/吸污/卸料 params：________________

- 云台采用：2010005 / 2010002 GIMBAL / 两者

- 水箱/垃圾箱/刷具状态字段：________________

- 1010003 雷达是否在监控页启用：是 / 否

Hasun（推流 / 云）

- 推流协议：WebRTC（已确认）

- 推流 url：云平台后台分配，经 2010004 下发车端（已确认）

- 多路方案：每路独立申请 url + 独立 2010004（方向已定，请书面确认）

- view 扩展：5=环视 6=云台 是否采纳：是 / 否

- 心跳：____ 秒，丢失 ____ 次关流

- 监控页 WebRTC 拉流 API（路径、请求/响应）：________________

## 六、评审通过后前端改动清单

- 按确认结果更新协议 V1.0 正文 + 枚举表

- 监控页 mapper：1010001 新字段、workStatus 统一

- 控制台按钮 → MQTT payload 封装层

- VideoPanel view ↔ CameraKey 常量表

- 替换 mockMonitor / mock 视频为真实 API

- 联调测试车 + 录屏