# 吉狮-远程监控与控制协议 — 变更说明（Draft r6）

对比基准：2026-07-01 初版 Draft（瑜权/Hasun 尚未书面回复前）
当前版本：V1.0-draft-r6
依据材料：瑜权《确认清单-协议与改动.md》、830.pdf、Hasun 口头确认、前端对照表

## 一、文档定位变化

| 项 | 初版 Draft | 新版 r6 |
| --- | --- | --- |
| 状态 | 大量「待瑜权/Hasun 确认」 | 控制与字段主体已定义，按实现分档交付 |
| 结构 | 裁剪 R13，开放项分散 | 增加 §1.5 实现分档、§0 变更摘要、§12 状态表 |
| 监控页 vs MQTT | 2010004 与 HTTP 关系易混 | 明确双路径：监控页仅 HTTP playUrl；直连方用 2010004 |
| 参考附件 | 无 | 引用确认清单、830.pdf、前端对照表 |

## 二、已确认并写入协议的改动

### 2.1 架构与设备分工 ✅

- 摄像机为独立设备，不受车辆底盘 MQTT 控制。

- MCU 串口 A1/A2（830.pdf）：速度/转向/急停/大灯/转向灯/超声/屏幕；A2 仅 6 字节，无作业/刹车灯/喇叭。

- 中位机 UDP：视频推流、云台、作业机构、位姿扩展。

- 吉狮监控页开流：一次 HTTP → 后台调厂商协议 → 响应 playUrl → WebRTC；前端不涉及 2010004。

### 2.2 视频 / 推流 ✅（Hasun 口径）

| 项 | 结论 |
| --- | --- |
| 推流协议 | WebRTC |
| 推流地址 | 云平台后台分配 |
| 监控页开流 | 云平台 HTTP 一次请求 |
| 播放 | 同次响应 playUrl，前端 WebRTC |
| 厂商 HTTP | 后台内部，前端不看 |
| 2010004 | MQTT 直连方仍有效；与监控页 HTTP 并行存在，非二选一 |

### 2.3 2010005 远程驾驶 ✅（瑜权清单）

| 项 | 结论 |
| --- | --- |
| 模式 | A+B 并存：有 command 走模式 A，否则走 speed/angle（模式 B 车端 已有） |
| 模式 A 枚举 | FORWARD / BACKWARD / LEFT / RIGHT / STOP / PAUSE / EMERGENCY_STOP |
| speedLevel | 1–3；前进 0.3/0.6/1.0 m/s，后退 0.15/0.3/0.5 m/s（联调可微调） |
| seq | 单调递增，防乱序 |
| 频率 | 5–10 Hz，松开发 STOP |
| 档位 P/N/R/D | P/N→STOP；R→BACKWARD L1；D→FORWARD L1 |
| 云台 | 不推荐 2010005 内嵌 cameraPan；走 2010002 GIMBAL |

### 2.4 2010008 急停 ✅

- EMERGENCY_STOP / RELEASE；QoS 2、有 reply。

- 监控页急停按钮走 2010008（不用独立「刹车灯」）。

### 2.5 2010002 设备控制 ✅

flat（MCU · 部分已有）

| 字段 | 状态 |
| --- | --- |
| turnSignals 0–3 | ✅ 已实现 |
| headlights 0/1 | ✅ 已实现 |
| headlights 2/3 远光/全开 | ⚠️ MCU 支持，代码待放开 |
| ultrasonic / screen / brake / remoteControl | ✅ 已实现 |

target 模型（中位机 · 协议已定）

| target | command / params | 用途 |
| --- | --- | --- |
| WORK | SET + SWEEP/SPRAY/SUCTION/DUMP | 清扫/洒水/吸污/卸料 |
| GIMBAL | MOVE / MOVE_STEP / ZOOM_IN/OUT / HOME / PRESET / STOP | 云台 |
| AUDIO | SET + HORN + duration | 喇叭 |

### 2.6 1010001 遥测 ✅ 字段定义 / ⚠️ 上报待车端

| 字段 | 协议 | 车端上报 |
| --- | --- | --- |
| battery, taskId | ✅ | ✅ |
| workStatus 0–4 | ✅ 枚举+MCU 映射 | ⚠️ 现只报 0/1/2 |
| speedMps, heading, position_xyz | ✅ | ⚠️ 数据源有，MQTT 待加 |
| faultSummary, taskProgress, workingStatus | ✅ | ⚠️ 待实现 |
| sensorStatus | P2 | 待中位机确认 |

### 2.7 产品决策 ✅（项目组）

- 取消独立 刹车灯 UI → 急停统一 2010008。

- sensorStatus 不进 V1.0 正式版，标 P2。

## 三、仍待确认 / 完善的信息

| # | 事项 | 负责 | 分档 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | playUrl 响应 JSON 字段名与示例 | 抓包 / Hasun | 监控页 V1.0 | 暂缓抓包 |
| 2 | 无观众关流 T 秒 | Hasun | 云平台 | 机制已定，数值未定 |
| 3 | view 5/6 环视/云台 | 中位机+Hasun | 协议·中位机 | 枚举预留 |
| 4 | sensorStatus 是否支持 | 中位机 | P2 | 建议不进 V1.0 |
| 5 | 1010001 扩展字段上车端代码 | 瑜权 | 协议·车端 | 排期 |
| 6 | 2010005 模式 A、2010008 车端实现 | 瑜权 | 协议·车端 | 排期 |
| 7 | WORK/GIMBAL/AUDIO 中位机 UDP | 导航/中位机 | 协议·中位机 | 排期 |
| 8 | dev/reply 信封 code/msg 顶层 | 瑜权 | 协议·车端 | 已知 bug |
| 9 | Word 封面/页眉与口岸江阴 完全一致 | 文档 | — | 需手工套模板 |

## 四、实现分档（交付口径）

| 分档 | 含义 | 第一版监控页 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 已有或可立即对接 | 云平台遥测 + HTTP 开流（playUrl 待定） |
| 协议·车端 | 协议已定，MCU/上位机待改 | 控制 payload Mock 日志 |
| 协议·中位机 | 协议已定，UDP 待实现 | 作业/云台按钮 Mock |
| P2 | 可选 | sensorStatus、1010003 雷达 |

## 五、对外发放建议

现在可发（参考版）：

- 吉狮-远程监控与控制协议-V1.0-draft.docx（r6）

- 本变更说明（可单独或作为邮件正文）

- 确认清单-协议与改动.md / Word（瑜权原文）

- 前端-协议字段对照-评审表

正文请注明： Draft 参考版；§12 开放项未关闭；正式 V1.0 待 playUrl 定稿 + 套口岸模板。